СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(пятого созыва)

РЕШЕНИЕ № 14-37

От 27.12.2023г                                                                                 с. Озерки

О внесении изменений в решение Совета депутатов Озерского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области от 05.09.2013 года № 88-192

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и руководствуясь Уставом Озерского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области, Совет депутатов Озерского муниципального образования,

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Озерского муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области от 05.09.2013 года № 88-192, а именно: изложить текст Генерального плана в новой редакции, в соответствии с приложением №1.

2. Утвердить «Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) с.Озерки» (Приложение №2).

3. Утвердить «Карту функциональных зон с. Озерки» (Приложение №3).

4. Утвердить «Карту границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с.Озерки» (Приложение №4).

5. Утвердить «Карту границ зон с особыми условиями использования территории с.Озерки» (Приложение №5);

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Озерского МО                                                С.А. Лаушкин

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Озерского МО

- ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	10

1. Общая часть	15

1.1 Положение Озёрского  муниципального образования  в системе расселения Калининского муниципального  района Саратовской  области	15

1.2 Административно-территориальное деление	16

1.3 Историко-градостроительная справка	17

1.4 Геополитическая обстановка	19

1.5 Взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями	21

2. Природные условия	22

2.1 Особенности географического положения	22

2.2 Климат	22

2.3 Орография	24

2.4 Рельеф	26

2.5 Земельные ресурсы, почвенный покров территории	27

2.6 Гидрография и гидрология	28

2.7 Геологическое строение и гидрологические условия	31

2.8 Биологическое разнообразие	34

3. Демография и трудовые ресурсы	37

4. Социально-экономическое положение	44

4.1 Уровень и качество жизни	44

4.2 Бюджет	45

4.3 Социальные процессы и явления	45

5. Экономический потенциал территории	49

5.1 Инвестиционная привлекательность территории	49

5.2 Промышленность	50

5.3 Сельское хозяйство	50

5.4 Непроизводственная сфера	51

5.5 Целевые программы федерального, регионального и муниципального значения	53

6. Комплексная оценка территории и её пространственная организация	54

6.1 Планировочная структура территории, природные элементы планировочного каркаса	54

6.2 Транспортный каркас территории	55

6.3 Каркас расселения	55

6.4 Функциональное зонирование	56

6.4.1 Жилые зоны	56

6.4.2 Общественно-деловые зоны	56

6.4.3 Производственные и коммунальные зоны	56

6.4.4 Зоны сельскохозяйственного назначения	57

6.4.5 Зоны транспорта	57

6.4.6 Зоны водного фонда	57

6.4.7 Зоны гослесфонда	57

6.5 Земельный фонд	57

6.6 Жилищный фонд	58

7. Планировочные ограничения	59

7.1 Ограничения по условиям охраны культурного наследия	59

7.2 Ограничения по условиям охраны природного комплекса	60

7.3 Подверженность территории воздействию ЧС природного и техногенного характера	62

7.3.1 Характеристика опасностей природного характера	62

7.3.2 Характеристика опасностей техногенного характера. Опасные производственные объекты	64

8. Охрана окружающей среды	66

8.1 Экологическая ситуация	66

8.1.1 Состояние воздушного бассейна	70

8.1.2 Состояние водных ресурсов. Водопотребление	72

8.1.3 Обращение с твердыми отходами	75

8.1.4 Состояние природных ландшафтов и охрана растительного и животного мира	76

9. Система обслуживания населения	79

9.1. Учреждения образования	79

9.1.1 Детское дошкольное образование	79

9.1.2 Общеобразовательные школы	79

9.1.3 Специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования	80

9.2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения	80

9.2.1 Амбулаторно-поликлиническое лечение	80

9.2.2 Учреждения социального обеспечения	81

9.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения	81

9.4 Учреждения культуры и искусства	82

9.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания	82

9.5.1 Предприятия торговли	82

9.5.2 Предприятия общественного питания, бытового обслуживания	83

9.6 Коммунальные объекты	83

10. Строительный комплекс	85

10.1 Производство строительных материалов	85

10.2 Подрядно-строительные организации	85

10.3 Жилищно-гражданское строительство	85

11. Инженерная инфраструктура	86

11.1 Водоснабжение и водоотведение	86

11.1.1 Водоснабжение	86

11.1.2 Зоны санитарной охраны	86

11.1.3 Водоотведение	87

11.2 Газоснабжение	87

11.3 Теплоснабжение	89

11.4 Энергоснабжение	89

11.5 Связь	92

11.5.1 Почтовая связь	92

11.5.2 Телефонная связь	95

11.5.3 Радиовещание	97

11.5.4 Телевизионная связь	97

11.5.5 Подвижная (сотовая) связь	98

12. Транспортный комплекс	99

12.1 Внешний транспорт	99

12.1.1 Водный транспорт	99

12.1.2 Автомобильный транспорт	99

12.1.3 Трубопроводный транспорт	99

12.2 Улично-дорожная сеть	100

12.2.1 Магистральные улицы и дороги	100

12.2.2 Нагрузки на улично-дорожную сеть	100

12.2.3 Искусственные сооружения	100

12.2.4 Организация транзитного движения	100

12.3 Транспорт муниципального образования	100

12.3.1 Автомобильный парк поселения	100

12.3.2 Общественный транспорт	100

12.3.3 Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта муниципального образования	101

13. Инженерная подготовка территории	102

13.1 Вертикальная планировка	102

13.2 Мероприятия по защите поселения от затопления	102

13.3 Мероприятия по благоустройству водоемов	102

14. Благоустройство	103

14.1 Искусственные покрытия	104

14.2 Озеленение территории	104

14.3 Благоустройство водотоков и водоёмов	105

14.4 Малые формы	105

14.5 Освещение	106

14.6 Мусороудаление и мусоропереработка	106

# Введение

Территориальное планирование Озёрского  муниципального образования  Калининского муниципального района Саратовской области осуществляется посредством разработки и утверждения  Генерального плана.

Генеральный план Озёрского  муниципального образования Калининского муниципального района Саратовской области является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Генеральный план разработан институтом ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ» по заказу Администрации Озёрского  муниципального образования  Калининского муниципального района Саратовской области в соответствии с договором  № __ от __.__.2012 г.

Генеральный план Озёрского  муниципального образования разработан с учётом схемы территориального планирования Саратовской области и Калининского  муниципального района. Генеральный план Озёрского  муниципального образования реализуется в границах Озёрского муниципального образования.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- Положения статьи 9 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 30.11.2011);

- Положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 06.12.2011);

- Устав Администрации Озёрского  муниципального образования  Калининского муниципального района Саратовской области;

- Устав Калининского муниципального района Саратовской области, принят Постановлением Озёрского  районного Совета народных депутатов от 22.12.2006 № RU 645150002008003 (ред. от 24.07.2008);

- Положения закона Саратовской области от 06.03.2007 N 7-ЗСО, от 06.06.2007   N102-ЗСО «О градостроительной деятельности в Саратовской  области»;

- Положения закона Саратовской области от 27.12.2004 г. №92-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Калининского муниципального района»;

- техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования муниципального образования, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль. В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности – проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

В составе генерального плана Озёрского муниципального образования выделены следующие временные сроки его реализации:

- исходный срок – 2012г.;

- первая очередь генерального плана Озёрского  муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2022 г.;

- расчётный срок генерального плана Озёрского  муниципального образования, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2032-2037гг.;

- период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана Озёрского  муниципального образования, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития поселения – 2037-2042гг.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития муниципального образования и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем – пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Саратовской области, различных структурных подразделений Администрации района, иных организаций.

Проектные решения генерального плана Озёрского  муниципального образования являются основанием для разработки документации по планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана Озёрского  муниципального образования на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон.

Проект генерального плана состоит из основного раздела – «Градостроительные решения». Пояснительная записка к проекту состоит 2-х томов Материалов по обоснованию проекта (Том 1 – «Современное состояние территории. Комплексный анализ проблем и направлений развития», Том 2 – «Прогноз развития территории. Предложения по территориальному планированию») и «Положения о территориальном планировании».

Работа выполнена следующими отделами института:

Архитектурно-планировочный отдел;

Отдел газификации;

Отдел по водоснабжению и водоотведению;

Отдел теплотехники и вентиляции;

Отдел электроснабжения КИП и А;

Отдел охраны окружающей среды.

- Авторский коллектив проекта:

Е.В. Авдошина      – главный инженер проекта;

С.А. Красюков      – начальник архитектурно-планировочного отдела;

Г. А. Ханзярова     – ведущий архитектор;

А.А. Кузина          – архитектор 1 категории;

С.Г. Шапкарин     – главный инженер по электроснабжению и связи;

В. С. Салмин        – инженер по газоснабжению и теплоснабжению;

М.А. Касимова      – архитектор2 категории;

П. М. Байчик         – инженер-картограф;

О. А. Костомясова – менеджер;

Е.Д. Акимова          – офис-менеджер.

Графические материалы схемы разработаны с использованием САПР «AutoCAD». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием ГИС «MapInfoProfessional 10.0 », графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «САРСТРОЙНИИПРОЕКТ».

- Список принятых сокращений:

ДДУ		детское дошкольное учреждение

ДОУ		детское образовательное учреждение

МДОУ		муниципальное дошкольное образовательное учреждение

МО		муниципальное образование

МОУ		муниципальное образовательное учреждение

МР		муниципальный район

ООШ 		общая общеобразовательная школа

СДК		сельский дом культуры

СОШ 		средняя общеобразовательная школа

СП		сельское поселение

СТП		схема территориального планирования

ФП		фельдшерский пункт

# 1. Общая часть

## 1.1 Положение Озёрского  муниципального образования в системе расселения Калининского муниципального районаСаратовской области

Саратовская область входит в состав Приволжского Федерального округа (ПФО) и является одной из самых крупных  областей России – ее площадь составляет 100,2 тыс. км2 (32-е место в РФ).

Плотность населения в целом по области составляет 24,8 чел./км2, аналогичная плотность характерна для соседней Волгоградской области. Другие соседствующие области заселены более плотно.

В пределах области население размещается неравномерно. Наиболее плотно заселены районы Правобережья: Саратовский, Балашовский, Татищевский, Петровский, Калининский, Красноармейский районы. Менее заселенными остаются в большей степени районы Левобережья- Питерский, Ивантеевский, Перелюбский районы.

Опорный каркас расселения области образуют 18 городов (Саратов, Балаково, Балашов, Вольск, Маркс, Калининск, Красноармейск, Петровск, Аткарс, Ртищево, Хвалынск, Аркадак, Ершов, Новоузенск, Красный Кут, Шиханы, Пугачев, Энгельс).

Самым крупным центром является 1,15-1,2-миллионная Саратовская агломерация (г.Саратов- г.Энгельс) Характеризуется значительной долей второго города в агломерации (Энгельс). Является одним из межрегиональных центров социально-экономического развития и притяжения Поволжья, уступая другим поволжским городам-миллионерам по размеру и развитию. В советское время планировалось, что население Саратова достигнет миллиона жителей, однако этого не произошло. В начале XXI века были озвучены, но не были воплощены местные инициативы по достижению этого статуса в результате присоединения г. Энгельса.

Главными «донорами» Саратовской агломерации в производственной, транспортной и экономической сфере являются города Вольск, Балаково, Маркс.

Озёрское муниципальное образование  (далее – Озёрское МО)находится в Российской Федерации, Саратовской области, вКалининском районе.

Планировочную сеть Калининского муниципального района задают основные транспортные потоки и коммуникации субмеридионального и субширотного направления – линии электроснабжения, автодороги. Субмеридиональное направление связано также с природной ориентацией водоразделов и долин рекТерса, Песчанка, Мокрая, Мокрая Песчанка.Берёт начало на юго-западном склоне Приволжской возвышенности в Саратовской области.

Озёрское МО расположено в севернее города Калининска, общая площадь территории –27814 га,административный центр поселения– с. Озёрки.

Территория Озёрского  МО граничит: на севере и северо-западе с Сергиевским МО, на востоке – с Малоекатериновским МО, на юге и юго-востоке – с Таловским МО,  на юго-западе – с Самойловским районом Саратовской области, на западе  -  с Казачкинским МО.

## 1.2 Административно-территориальное деление

16 сентября 2003 года Государственной Думой был принят Федеральный закон  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

24 сентября 2003 года Федеральный закон № 131-ФЗ одобрен Советом Федерации.

Законом Саратовской области от 23.12.2004 г. №78-3СО «О муниципальных районах» определены административно-территориальное устройство Саратовской области, порядок решения вопросов административно-территориального устройства и компетенция органов государственной власти области и органов местного самоуправления при решении вопросов административно-территориального устройства области.

С 1 января 2005 года в состав Калининского муниципального района входят Калининское городское поселение и населённые пункты сельских поселений (муниципальных образований) – Александровское, Ахтубинское, Казачкинское, Колокольцовское, Малоекатериновское, Новоивановское, Озерское, Свердловское, Сергиевское, Симоновское, Таловское, Широкоуступское.  Результаты инструментального закрепления границ муниципальных образований  легли в основу графических материалов проекта генерального плана.

Административным центром Озёрского  муниципального образования,  является село Озёрки. Территория Озёрского МО, включает в себя6 населенных пунктов:

- Таблица 1.2.1

Перечень населённых пунктов Озёрского  муниципального образования с численностью населения на 01.01.2012г.

| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. |
| --- | --- |
| с. Озерки | 702 |
| п. Согласный | 124 |
| п. Васильевский | 112 |
| п. Песчаный | 205 |
| с. Лебедка | 93 |
| с. Нижегороды | 657 |
| ВСЕГО: | 1893 |

## 1.3 Историко-градостроительная справка

Баланда – такое название носил административный центр Калининского района город Калининск до 1962 года.

Годом основания Баланды считается 1680, хотя более ранние упоминания о Баланде (Баландинском юрте) относятся к 1622 г. 
Основана Баланда русскими крестьянами, бежавшими от крепостного гнета из центральных областей России. Самым первым заселенным местом был Городок, который возник по типу городищ Древней Руси как естественно защищенное место между огромным лесным массивом, рекой и болотом. Позднее Городок стал центром Баланды.

Существует несколько версий названий Баланды. Наиболее вероятная: место получило название по географическому признаку. Баланда – слово тюркского происхождения, в котором сочетаются две части: рыба и река. Таким образом, Баланда - рыбная река.

Археологические исследования территории нынешнего Калининского района доказывают, что в VIII - VI вв. до н.э. здесь пребывали скифы, сарматы и киммерийцы.

С середины XVIII в. начинается активное заселение земель по Дону, Хопру, Медведице. На земли, подаренные графу Шереметеву Екатериной II («золотой век дворянства»), он переселяет своих крепостных из малороссийских губерний. Так появляются на Баландинской земле украинцы.Во владениях были: спиртзавод (находящийся в Табунном) и небольшое производство очень качественного кирпича маркированного инициалами «Г.Ш.», отличная мельница (в Коммуне).

На рубеже XIX - XX вв. слобода Баланда играла большую торгово-промышленную роль (слобода как административная единица свое существование начала в 1861 г.).С 1897 г.  Баланда стала иметь статус волостного центра с населением более 7 тыс. чел. Здесь находилось 38 промышленных заведений, 28 лавок, велась большая хлебная торговля, которая активизировалась со строительством в 1895 г. железной дороги.В слободе было три каменных церкви, больница (1877 г.), министерское мужское училище (1897 г.), несколько начальных школ.

В апреле 1918 г. в Баланде был создан волостной комитет РКП(б), т.е. установлена советская власть. В 1919 г. с агитпоездом «Октябрьская революция» в Баланде побывал председатель ВЦИК М.И. Калинин. Впоследствии в честь этого визита Баланда была переименована в г.Калининск. С 1929 г. стала издаваться районная газета. 1920 – 1925 гг. стали годами активного строительства социализма. В это время появилось радио (1924 г.),  создан пожарный обоз, появилась первая сельскохозяйственная техника, электрифицированы учреждения, обустроен кинематограф, открылась музыкальная школа.

Район одним из первых в Саратовском крае завершил коллективизацию. В течение 1929-1930 гг. было организовано 36 колхозов, 3 из них - в Баланде. В эти же годы были разрушены церкви Баланды.

В 1939 г. Баланда обрела статус рабочего поселка.
В годы войны по призыву родины из Баландинского района ушло на фронт 10 870 человек. В том числе – в составе 342 стрелковой дивизии, формировавшейся в Баланде. С 1942 г. в Баланде размещался госпиталь № 3282. За годы войны 4920 баландинцев погибло или пропало без вести; 4200 участников войны награждены орденами и медалями; 7 человек удостоены звания - Герой Советского Союза. 2100 жителей района награждены за труд в годы Великой Отечественной войны.

В 1942 г. в Баланду был эвакуирован с Украины завод «Расткаучук», выпускающий гуттаперчу из растительного сырья. В этом же году завод дал первую продукцию, необходимую для военной промышленности. Это было единственное в стране предприятие, выпускающую гуттаперчу. В послевоенное время завод развивался и к 1962 г. стал главным градообразующим предприятием.

В 1957 г. завод пережил второе рождение: стал предприятием, выпускающем резинотехнические изделия. 800 т. губчатых изделий  в год выпускал завод РТИ в 1960 г.

Кроме завода РТИ к 1960 г. в Баланде существовали такие предприятия как молочно-консервный комбинат (МКК), мясокомбинат, хлебозавод, сельхозтехника, кирпичный завод, ремзавод. Несколько позднее (уже в Калининске) разместился филиал саратовского авиационного завода. 
26 июня 1962 г. Президиумом Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Баланда был переименован в г. Калининск. Население его к этому времени составило 13 243 чел.

Калининский район образован 23 июля 1928 года под названием Баландинский в составе Саратовского округа Нижне-Волжского края.С 1934 года район в составе Саратовского края, с 1936 года — в Саратовской области.30 сентября 1958 года в состав района вошла территория упразднённого Казачкинского района.19 мая 1960 года в состав района включена территория упразднённого Свердловского района

С 1 января 2005 года район преобразован в муниципальное образование Калининский муниципальный район, который объединил собой 13 муниципальных образований , одним из которых -Озёрское МО.

Центром Озёрского  муниципального образования является село Озёрки.

Село Озёрки было образовано в 1788 году, получило свое название от большого количества озёр в этой местности.

- Таблица 1.2.2

Время основания населенных пунктов Озёрского МО.

| Наименование населенного пункта | Год основания |
| --- | --- |
| с. Озерки | 1788г. |
| п. Согласный | 1929 г. |
| п. Васильевский | 1909г. |
| п. Песчаный | 1929г. |
| с. Лебедка | 1898 г. |
| с. Нижегороды | 1891 г. |

## 1.4 Геополитическая обстановка

Саратовская область – одна из старейших областей России.

На геополитическую обстановку Саратовского региона влияет его географическое и стратегическое положение.

Саратовская область имеет выгодное географическое положение, находясь в центре Евразии, она, по своей сути, является связующим звеном между Востоком и Западом.

Площадь в административных границах: 100,2 тыс. км.

Население: 2,58 млн. человек, из которых 1,91 млн. проживает в городах.

Саратовская область входит в число крупнейших субъектов Поволжского региона с современной инфраструктурой и промышленным производством. Саратовская область располагает значительными природно-ресурсным и научно-производственным потенциалом. Наличие высококвалифицированных кадров позволили Саратовской области стать одним из наиболее развитых регионов России со сбалансированной промышленно-аграрной экономикой.

Индустриальный сектор представлен нефтеперерабатывающей, топливной, химической и нефтехимической промышленностью; электро- и атомной энергетикой; лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью; промышленностью строительных материалов; машиностроением, в том числе энергетическим, нефтяным, сельскохозяйственным, металлообработкой; агроиндустрией и пищевой промышленностью; легкой промышленностью.

В области начата реализация крупных инфраструктурных проектов. Начато строительство современного аэропорта, ведутся переговоры с инвесторами о реконструкции железнодорожного вокзала и создания на его базе крупного транспортного узла. В г. Балаково начато строительство металлургического комбината по производству строительного металлопроката.

Аграрно-промышленный комплекс занимает одно из ключевых мест в экономике области. Саратовская область - одна из крупнейших в Российской Федерации, где сложилась система производства зерна, подсолнечника, продуктов животноводства.

Калининский район расположен в южной части Правобережья  Саратовской области.

Одно из главнейших условий развития территории Калининского муниципального района, ее основной нематериальный актив – благоприятное экономико-географическое положение. Оно оказывает факторное влияние на темпы и масштабы развития территории, а также, в значительной мере, отраслевую направленность ее хозяйства в части тех отраслей, которые в той или иной мере участвуют в региональных или более широких хозяйственных связях. Выгоды экономико-географического положения района определяются его локализацией:

− на важном автотранспортном коридоре «Саратов-Воронеж». Вследствие этого, Калининский муниципальный район имеет удобные сложившиеся связи с другими районами области и выходы на внешние направления в субъекты РФ, государства СНГ;

− на половине пути и в относительной близости (около 100 км) от крупных экономических и культурных центров региона — гг. Саратов и Балашов. Удачное расположение территории района в зонах деловой активности этих центров делает его привлекательным для бизнеса;

− наличие на его территории рекреационных ресурсов благоприятствует привлечению инвестиций.

Приведенные характеристики географического положения района позволяют оценить его как благоприятное для последующего развития в нем отраслей экономики, ориентированных как на местную сырьевую базу, а также для развития агропромышленного и туристско-рекреационного комплексов, ориентированных на крупные региональные потребительские рынки. Значительные полномочия по изменению (исправлению) исходного экономико-географического положения находятся теперь в руках региональной власти. Удачно найденные ею региональные правовые рамки, нестандартные и максимально учитывающие особенности природных и материальных активов, экономической истории, этнической структуры населения, способны придать новый тонус, сформировать стимулы экономическим агентам в регионе. Сегодня вопрос актуализации выгод от экономико-географического положения города и района приобретает исключительное значение. Он может трактоваться как формы присвоения и распределения положенческой ренты — среди корпоративных, федеральных, региональных, муниципальных участников и естественных монополий. Региональный эффект позитивной динамики экономико-географического положения, например, выражается в укреплении доходной части бюджета, новых рабочих местах и росте подушевых реальных доходов.

Далее будут рассмотрены возможности развития территории, дан подробный анализ проблем и направлений развития Озёрского  муниципального образования в рамках Калининского муниципального района и Саратовской области.

## 1.5 Взаимосвязи с соседними муниципальными образованиями

Взаимосвязи Озёрского  муниципального образования сформированы под влиянием многих факторов: географического положения поселения в районе, исторического наследия, экономического положения, транспортного каркаса района, наконец,количества населения поселения.

Все эти факторы, в свою очередь, находясь под влиянием друг друга, формируют положение Озёрского  муниципального образования.

На территории области формируется система хордовых направлений на базе существующих, реконструируемых и проектируемых автомобильных дорог регионального значения, объединяющая между собой опорные населенные пункты области, полюса роста регионального и межрайонного значения.

Планировочную сеть Калининского муниципального района задают основные транспортные потоки и коммуникации широтного направления – важнейшим является  автотранспортный  коридор «Саратов-Воронеж».

Социальные связи населённых пунктов Озёрского  муниципального образования также направлены в сторону районного центра – г. Калининска.

Экономическую специализацию территории определяет развитие моноотраслевого пищевого комплекса, сельского хозяйства.

Территория традиционно привлекательна для реализации инвестиционных проектов в сельскохозяйственном комплексе.

Специфику сельского расселения составляет наличие развитой сети средних по размеру селений и концентрация в них значительной части населения. Указанная особенность является важной предпосылкой для развития в сельской местности малого и среднего бизнеса в производственной сфере деятельности.

В системах расселения имеется распределение функций (взаимный обмен функциями) между населенными пунктами, осуществляются социальные и производственные связи. В пределах локальных систем расселения возможна ежедневная маятниковая миграция населения и центральное сельское поселение (Калининском МР) естественным образом является основным центром приложения труда и центром обслуживания, в котором концентрируются образовательные, медицинские и иные социально значимые учреждения и организации.

# 2. Природные условия

## 2.1 Особенности географического положения

Калининский район расположен на юге Правобережья, на западных отрогах приволжской возвышенности в бассейне реки Медведицы. Географически территория района находится на границе лесостепной зоны (лесолугостепь) и степной зоны.

Естественно-природные рельефообразующие и руслообразующие процессы рассматриваемой территории в основном обусловлены надвижкой и отступлением древнего ледника, что во многом сформировало довольно богатую орографию, геоморфологию, гидрографию, геологическое сложение и гидрогеологические условия.

Другой важной особенностью физико-географического положения территории является ее расположение в умеренных широтах, в зоне активного влияния западного переноса воздушных масс, а также приуроченность к водоразделу крупнейших рек европейской части страны, что определяет важнейшие черты природно-климатических условий с достаточным увлажнением и благоприятными аэроклиматическими параметрами.

## 2.2 Климат

Климат Калининского муниципального района умеренно континентальный с холодной малоснежной зимой, жарким и сухим летом. Характеристика климата приводится по многолетним данным метеостанций Октябрьский городок (Татищевский район), Аткарск, Гусевка (Балашовский район). Территория района характеризуется значительными сезонными и суточными колебаниями температур воздуха. Среднегодовая амплитуда температур составляет 34°C. Самая низкая температура за последние 100 лет опускалась до –41°С. Но крайние значения температуры воздуха наблюдаются редко (вероятность менее 10%). Среднегодовая температура воздуха составляет +4,1-4,5°С. Температура самого холодного месяца января в среднем составляет -12,1-12,6°С, самого теплого — июля +20,8-21,4°С. Абсолютный максимум отмечается в июне-июле +40°С. Среднегодовое количество осадков на территории района составляет 375-450 мм, в том числе за теплый период 200-260 мм. Осадки теплого периода часто бывают ливневого характера со среднесуточной суммой осадков до 20-30 мм. В результате таких ливней происходит углубление и расширение оврагов. Количество осадков в виде снега — 23% в виде дождя — 63%, смешанные — 14%. Выпадающее количество осадков не может быть полностью использовано растениями по причине поверхностного стока, испарения и сдувания снега в пониженные части рельефа. Относительная влажность воздуха среднегодовая — 75%, минимальная в июне — 64%, максимальная в декабре — 87%.

Средняя дата появления снегового покрова отмечается в первой декаде ноября, а устойчивый снежный покров устанавливается в первых числах декабря. Таяние снега начинается в марте, сход — в первой декаде апреля. Продолжительность залегания снежного покрова составляет 142 дня. Средняя высота снежного покрова составляет 20-35 см.

В течение года преобладает ветры западного, северо-западного и восточного направлений. В тёплый период — западные и северо-западные, а также восточного направлений. В холодной период — восточного, юго-восточного, западного и юго-западного направлений. Среднегодовая скорость ветра 4,1-4,2 м/с. Число дней с сильными ветрами 28-36. В году бывают 48-50 дней с суховеями, из них: слабые — 31-39, средние — 10-14, интенсивные — 1,5-2,5, очень интенсивные — 0,4 дня.

Согласно агроклиматическому районированию Саратовской области Калининский район располагается в пределах двух агроклиматических районов. Северная часть относится к незначительному засушливому району, тёплому подрайону. Центральная и южная часть относиться к засушливому району, тёплому и очень тёплому подрайону соответственно. Первый агроклиматический район характеризуется средним количеством осадков за тёплый период 265-310 мм. Гидротермический коэффициент (ГТК) — 0,8. Сумма температур воздуха за период с температурой выше +10°С составляет 2400-2600°, продолжительность вегетационного периода 140-150 дней. Заморозки в воздухе начинаются в первой декаде мая, а первые осенние заморозки наблюдаются в последней декаде сентября. Второй агроклиматический район характеризуется ГТК — 0,6-0,8. Количество осадков за вегетационный период составляет 250-280 мм. Сумма температур воздуха за период с температурой выше +10°С составляет 2500-2700°,продолжительность вегетационного периода 150-160 дней. Заморозки в воздухе начинаются в первых числах апреля — начале мая, а наиболее поздние заморозки отмечаются в последних числах мая — начале июня. В целом, климатические условия района не являются ограничивающими факторами и благоприятны для промышленного и гражданского строительства.

Переход суточной температуры воздуха через +8°С — в конце сентября — начале октября. Продолжительность отопительного сезона составляет 200 дней. Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -28°С и +16°С. Для улучшения климатических условий селитебных территорий рекомендуется ветровая защита с запада и востока. Размещение новых объектов промышленного и гражданского строительства, предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу, рекомендуется располагать к северу или к югу от существующей застройки.

По агроклиматическим ресурсам район в целом считается ограниченно-благоприятным для ведения сельского хозяйства. Ресурсы тепла в районе достаточны для созревания основных сельскохозяйственных культур. Лимитирующим фактором успешного ведения сельского хозяйства является влагообеспеченность.

Физиолого-климатические условия района благоприятны для организации отдыха. Число дней со среднесуточной температурой летнего периода +15°С и выше — 106, зимнего с температурой -10°С и выше — 153. Число часов солнечного сияния в среднем за год 1959, число дней без солнца — 99, что в целом благоприятно как для летних, так и для зимних видов отдыха.

## 2.3 Орография

Равнинность и четко выраженная ступенчатость рельефа Саратовской области  является ее характерной особенностью. Весь ход тектонического развития в палеозое и мезокайнозое способствовал тому, что здесь постоянно сохранялся равнинный рельеф морского или континентального происхождения и все наиболее значительные неровности этих равнин определялись крупными тектоническими структурами. Происходила постоянная смена равнин разного генезиса, причем последний этап в развитии территории характеризуется сменой аккумулятивных равнин денудационными.

Существенное влияние на формирование современного рельефа территории имели неотектонические (неоген-четвертичные) движения, проявившиеся дифференцированно. Окончательное отступание морских бассейнов в позднем палеогене далеко на юг уже указывает на проявление общего неотектонического поднятия территории. На фоне этого поднятия, наиболее заметно проявившегося в пределах Приволжской возвышенности и Общего Сырта, остальная территория испытывала интенсивное опускание.

Опускание Окско-Донской низменности в неоген-четвертичное время привело к накоплению отложений в виде сложной аллювиально-дельтовой песчано-глинистой так называемой ергенинской толщи, заполняющей широкие долины, образовавшиеся в доакчагыльское время. Опускание ее в четвертичное время способствовало продвижению далеко на юг языка днепровского ледника, стоку талых ледниковых вод и накоплению ледниковых и водно-ледниковых отложений.

Интенсивное опускание низкого Заволжья и Прикаспийской низменности приводит к неоднократному вторжению на эту территорию неогеновых и четвертичных морей с юга (акчагыльское. апшеронское, хазарское, хвалынское). Однако в результате мощной аккумуляции, имевшей место еще и в более ранние эпохи, поддерживается равнинность территории.

Таким образом, в результате сложного взаимодействия эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) факторов. протекавших на протяжении длительного геологического времени и особенно проявившихся в мезокайнозое на территории области сформировались основные наиболее крупные орографические районы с их индивидуальными особенностями: Приволжская возвышенность. Окско-Донская низменность, долина Волги. Сыртовая равнина Заволжья, Общий Сырт и Прикаспийская низменность.

Орографически территория Калининского муниципального района и Озёрского  МО расположена на границе Приволжской возвышенности и Окско-Донской равнины в бассейне левых притоков реки Медведица; с преобладающими высотами от200 м на юго-востоке до 230 м на севере, на границе лесостепной зоны (лесолугостепь) и подзоны северных степей степной зоны.

В целомтерритория представлена следующими основными типами ландшафтных систем:

- водораздельными, слабо и среднерассеченными равнинами на лессовидных суглинках, лесостепных – большая часть водораздельных пространств;

- водораздельными, сильнорассеченными равнинами на лессовидных суглинках, лесостепных – местами на склоновых экспозициях водораздельных пространств;

- приречными равнинами и надпойменными террасами притоковреки Медведицы сложенными покровными и лессовидными суглинками, лесостепными.

Основное влияние на формирование геоморфологического и геологического сложения территории оказала надвижка и отступление древнего ледника. Рельеф территория представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную густой сетью оврагов и долинами рек, из-за чего равнина приобретает холмисто-увалистый характер. Глубина эрозионных врезов колеблется от 20-30 до 130 м и более.

Основной рекойОзёрского  МО является река Баланда – прапвый приток реки Медведица.

Баланда проистекает на юге Екатериновского района и течёт большей частью по территории Калининского района. Координаты: +51°49'20", +44°17'38" (G|Y|W) (исток), +51°20'30", +44°47'19" (G|Y|W) (устье). Общая длина водотока составляет 164 километра, водосборная площадь равна 1900 квадратным километрам.

Для территории Озёрского  МО (и Калининского муниципального района в целом) не характерны явно выраженные негативные геологические процессы, и наоборот, сильно выражены экзогенные – рельефообразующие и руслообразующие процессы, связанные в основном с повсеместным возникновением и развитием водной эрозии:

Гравитационные формы рельефапредставлены обвалами, оплывинами, небольшими оползнями на незадернованных крутых или подмываемых склонах речек, оврагов, балок, выемок, осыпями у подножия крутых уступов. Оползни обычно формируются в водонасыщенных толщах, подстилающихся глинистыми водоупорами. Они приурочены к склонам оврагов и речных долин. Ширина оползневых блоков не превышает 3-7 м.

Овраги – распространенные формы рельефа (до 15%) разных размеров. Развиты береговые, склоновые и верховые овраги, реже донные (в днищах балок), с преобладающей V-образной формой поперечного профиля с глубиной вреза более 10 м, длиной 3-5 км. Многие овраги имеют развитую сеть 0,5-1,0 км/км2, особенно в верховьях рек, и являются растущими. Балки (задернованные овраги) также развиты в верховьях рек, их протяженность достигает нескольких километров.

Просадочность грунта – связана с широким распространением с поверхности покровных лессовидных суглинков. Мощность их составляет от 0,5 (на водоразделах) до 25 м (на склонах). Строительство на таких грунтахтребует соблюдения рекомендаций СНиПов.

К территориям, затопляемыми паводками 1% обеспеченности, относятся поймы и низкие надпойменные террасы рек. Для них характерно близкое залегание грунтовых вод, заболоченность,грунты слабой и пониженной несущей способности.

Техногенные формы рельефа – довольно широко распространены и тяготеют к промзонам, трассам коммуникаций и селитебным территориям (карьеры, выемки, насыпи и прочие микроформы, связанные со строительством жилья, дорог, топливно-энергетических коммуникаций).

## 2.4 Рельеф

Территория Калининского района располагается в пределах высокой области Донской равнины, имеющий общий уклон на юго-запад. Высокая область Донской равнины в свою очередь представляет собой плоско-волнистую, слабо всхолмлённую денудационную равнину позднеплейстоценового возраста, расчлененную долинами рек, оврагами и балками.

Наиболее возвышенные участки рельефа располагаются на водоразделах рр. Рельня и Баланда (260 м), и Баланда-Терса (240-260 м). Наивысшая точка 263 м находится в 6 км к востоку от с. Озёрки , самое низкое место 110 м — на юго-востоке в долине р. Медведицы.

На широких слабоволнистых водоразделах местами выделяются пологие слабосглаженные холмы и бугры останцового характера, поднимающиеся на 15-20 м выше основных уровней водоразделов. Относительное превышение водоразделов над долинами овражно-балочной сети составляют 100-120 м.

Реки Медведица и Баланда имеют довольно широкие долины с выраженной поймой и надпойменными террасами. Обе реки (в нижнем течении) имеют три надпойменные террасы. Ширина надпойменных террас варьирует от 1 до 6 км. Переход от надпойменных террас к водораздельному склону представлен в виде некрутого уступа, иногда пологий, постепенный. В поймах рек развиты озёра, старицы и болота. У более мелких рек в строении долин отмечаются только пойменные террасы. В верховьях обычно долины неглубокие, врезанные в четвертичные иногда в коренные породы, большей частью имеют V-образную форму профиля. Вниз по течению долины расширяются, приобретают корытообразную, часто ассиметричную форму. Ширина долины от 1 до 15 м.

Овражно-балочная сеть на территории района имеет достаточно широкое распространение. Овраги и балки имеют большое протяжение, значительную глубину, крутые скаты, широкие или узкие глубокие русла. Часть оврагов растущего типа. По густоте эрозионного расчленения рельеф относится к слабо– и среднерасчленённому. Густота долинно-балочного расчленения . 0,5-1,1 км/км2. В днищах балок наблюдаются эрозионные врезы, глубиной до 1 м. Глубина оврагов и промоин достигает 8-10 м. В верховьях отдельных балок и оврагов наблюдаются выходы родниковых вод.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: большая часть территории по морфологическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства;  к неблагоприятным территориям относятся поймы рек, овраги глубиной свыше 10 м, участки с значительным эрозионным расчленением — расстоянием менее 0,5 км между элементами гидрографической сети. Требуется проведение сложной инженерной подготовки при использовании таких территорий под застройку; выровненные, слаборасчленённые формы рельефа с плавными уклонами предпочтительней использовать для сельского хозяйства;  участки с разнообразными, хорошо пересеченными рельефом имеютнаиболее благоприятные условия для отдыха.

## 2.5 Земельные ресурсы, почвенный покровтерритории

## Однообразие рельефа, геологического строения и однородность климатических условий способствовали развитию в районе сравнительно немногочисленных подтипов почв. Основной фон почвенного покрова Калининского муниципального района составляют чернозёмы обыкновенные, сформировавшиеся на слабоволнистых водораздельных плато и водораздельных склонах по всей территории района

## Чернозёмы обыкновенные обладают достаточно высоким плодородием. Содержание гумуса в них составляет от 6 до 8,5%. Однако в основном на территории района преобладают слабо и малогумусные. Основными почвообразующими породами являются покровные глины, делювиальные суглинки и глины, моренные и озёрно-ледниковые глинистые породы. В юго-восточной части района небольшое распространение получили чернозёмы южные, среди которых преобладают маломощные и среднемощные разновидности. На отдельных участках территории (в основном на речных террасах и склонах водоразделов) имеются выходы легких пород — супесей и песков. На пойменных террасах рек развиты аллювиально-дерновые почвы, зернистые, слоисто-зернистые иногда солонцеватые или заболоченные.

## В условиях высокого залегания грунтовых вод в пониженных участках пойм сформировались лугово-болотные перегнойные или иловатые почвы. Отдельными массивами в долинах рр. Баланды и Терсы встречаются комплексы обыкновенных чернозёмов с солонцами от 10 до 25%.

## В балках и оврагах почвенный покров представлен смытыми и намытыми почвами оврагов и балок. Смыто-намытые почвы располагаются, на пологих (1-3°), покатых (3-5°), сильно-покатых (5-10°) склонах, крутых задернованных скатах и днищах балок, местами обрывистых, слабозадернованных и размытых днищах оврагов, а также по обрывистым берегам рек. Эти почвы, как правило, не пригодны для использования в сельскохозяйственном производстве.

## Чтобы прекратить рост оврагов необходимо строительство

## гидротехнических сооружений по днищам и вершинам действующих оврагов, закрепление берегов рек и водоемов. Облесение действующих оврагов, сохранение лесокустарниковой растительности.

## Участки с чернозёмными почвами в районе все распаханы, на них возделываются основные зерновые культуры, в том числе ведущие продовольственные культуры — озимая и яровая пшеница, а из технических — сахарная свекла, картофель, подсолнечник.

## Естественная травянистая растительность сохранилась лишь на покатых и крутых изрезанных склонах, по бровкам, склонам и днищам балок и оврагов, на холмах не пригодных к механизированной обработке. Все черноземные почвы района пригодны для сельскохозяйственного производства, однако для сохранения плодородия почв и уменьшения эрозионных процессов необходимо проведение ряда агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий (внесение органических и минеральных удобрений, соблюдение севооборотов, устройство почвозащитных, водорегулирующих лесополос, водоотводящих валов-террас и других инженерных сооружений).

## 2.6 Гидрография и гидрология

## Поверхностные воды

## Гидрографическая сеть района представлена рр. Баландой, Медведицей, Терсой и более мелкими — Гусевкой, Ольшанкой, Чапуркой, Таловкой,Щелканном, а также сетью балок и оврагов. Большая часть района находится в бассейне р. Баланды, правого притока р. Медведица. Река берёт начало за пределами Калининского района и по территории района протекает преимущественно в субмеридиональном направлении и делит его на две примерно равные части. В Баланду в пределах района впадает несколько притоков, наиболее крупные из них Ольшанка и Мокрая Лебёдка. По административной границе с Лысогорским районом в юго-восточной и южной частях района протекает река Медведица. Западная и южная части района дренируются бассейном р. Терса.

## Сток р. Баланда в пределах территории района зарегулирован водохранилищем в верхнем её течении в районе с. Александровка 3-я. Русло реки извилистое, глубоко врезающееся в долину, берега местами обрывистые, но в основном пологие и задернованные. Долина реки хорошо разработана с обеих сторон и представлена хорошо выраженными надпойменными и пойменными террасами. Поверхность надпойменной террасы — волнистая и слабоволнистая с хорошо выраженным микрорельефом. Ширина её колеблется от 0,3 до 2 км. Пойма периодически затапливается полыми водами, по старицам паводковые воды выходят на остепнённую террасу и занимают амкнутые понижения, в которых вода застаивается до июля месяца. По характеру питания река относится к равнинному типу с преимущественно снеговым питанием, меньшую долю составляет дождевое и грунтовое питание. До 80% годового объёма стока проходит в весеннее половодье. Подъём воды в реке начинается обычно в первой декаде апреля и заканчивается в конце апреля — начале мая. За время половодья уровень воды в реке поднимается в среднем на 1,3-2,5 м, в отдельные годы до 5 м. Меженный период длится с июля по сентябрь. В зимний период уровень воды стоит более высоко, нежели летом. Максимальная толщина льда достигает 0,6-0,7 м. Река Терса берёт начало на территории района севернее с. Липовка и течёт в юго-западном направлении. Эта река, как и Баланда, имеет постоянное течение, весной многоводна, летом сильно мелеет, особенно в верховье, где вода сохраняется в плёсах. В поймах Баланды и Терсы имеются многочисленные озёра, ерики, старицы. На террасах имеются заболоченные участки. Вода в реках пресная, вполне пригодная для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Однако источником водоёмких производств рр. Баланда и Терса могут служить лишь ограниченно. Левый приток Баланды — Ольшанка и притоки р. Терса — Щелкан, Гусевка и Таловка постоянного расхода не имеют, их питание осуществляется преимущественно за счёт атмосферных осадков, реже из родников (см. Том IV. Обзорная карта. Космофотокарта). Меженный период на реках района длится с июля по сентябрь. Ледостав устанавливается с середины ноября по середину марта — начало апреля. Температурный режим рек меняется по сезонам: наиболее интенсивный нагрев водной поверхности . в июле-августе (от +17° до +23,1°С). Продолжительность купального сезона на реках и водоёмах со среднесуточной температурой выше +17°С . 90-92 дня. Овраги и балки, расчленяющие территорию района, служат артериями стока дождевых и талых вод. На некоторых из них устроены пруды, крупнейшие из них расположены на реках Терса, Ольшанка и Щелкан. Общая площадь водоёмов в районе составляет более 245 тыс. га.

На территории Озерского  расположено 30 прудов (водоемов), балансодержателями которых являются крупные сельскохозяйственные производители муниципального образования, а также ЗАО «Пищевик».

Таблица 2.6

Наличие прудов(водоемов) в Озерском МО

| Пруд/ водоем | Кол-во | ### Балансодержатель | ### Использование |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Песчаный | 6 | ### ООО «Рассвет» | Местное |
| с. Озерки | 3 | ### ООО «Озерки» | Местное |
| п. Васильевский | 12 | ### ООО «Озерки» | Местное |
| п. Согласный | 1 | ### ООО «Озерки» | Местное |
| с. Нижегороды | 6 | ### ООО «Урусово» | Местное |
| с. Лебедка | 2 | ### ЗАО «Пищевик» | Местное |

## Подземные воды

## Согласно схемы гидрогеологического районирования территория Калининского муниципального района принадлежит Сурско-Хопёрскому артезианскому бассейну. Подземные воды здесь встречаются в отложениях от палеозойского до четвертичного возрастов. Однако девонские и каменноугольные отложения содержат рассолы и сильно минерализованные воды. Водоносный горизонт юрских отложений малообилен, содержит обычно солёную воду. Для водоснабжения используются, преимущественно, воды неоген-четвертичных, верхнемеловых и сеноман-нижнемеловых отложений.

## (Неоген-четвертичный водоносный горизонт развит преимущественно в долинах рр. Баланда и Терса. Водовмещающими породами являются аллювиальные пески, сверху перекрытые суглинками и глинами. Мощность водоносного горизонта составляет 25-35 м. Однако низкое качество вод ограничивает их применение для водоснабжения. Водоносный комплекс верхнемеловых отложений, широко использующийся для питьевого водоснабжения, распространён в западной части территории района и в его восточной окраине. Водоносными породами являются пески с прослоями песчаника общей мощностью 100-120 м. Дебит эксплуатационных скважин 2-3 л/с при понижении уровня на 10-20 м. Воды гидрокарбонатно-хлоридные, с минерализацией 0,7-1,2 г/л, а в юго-западной части района вскрываются солоноватые воды с минерализацией от 1 до 3 г/л. Водоносный комплекс верхнемеловых отложений используется для питьевого водоснабжения в основном посредством одиночных скважин. Сеноман-нижнемеловой водоносный комплекс распространён в центральной части района. Водовмещающими породами являются пески мелкозернистые, сильно глинистые, с прослоями песчаника и глин общей мощностью 80-120 м. Глубина установившегося уровня подземных вод 5-30 м. Удельный дебит составляет от 0,3 до 1,9 л/с. Воды гидрокарбонатно-сульфатные, гидрокарбонатно-хлоридные и сульфатно-хлоридные с минерализацией от 0,4 до 1,3 г/л. Общая жёсткость воды изменяется от 5 до 19 мг-экв/л. Сеноман-нижнемеловой водоносный комплекс широко используется для водоснабжения. По данным ФГУП «Волгагеология» (Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Приволжского федерального округа РФ (Саратовская область) за 2006 г.) прогнозные ресурсы подземных вод по Калининскому муниципальному району составляют 465,8 тыс. м3/сут., а средний модуль прогнозных ресурсов равен 1,71 м3/сут. на км2. Эксплуатационные запасы двух месторождений подземных вод расположенных на территории Калининского муниципального образования по сумме категорий А+В+С1 составляют 10,4 тыс. м3 сут. В долине Баланды основной водоносный горизонт, заключенный в средне- и разнозернистых песках альбского яруса, используется буровыми скважинами в г. Калининске. Он слабонапорный и вскрывается буровыми скважинами на лубине от 30 до 70 м. Дебиты скважин, в зависимости от конструкции фильтра и водоподъемного оборудования, колеблются от 224 до 600 м3/сут. Таким образом, по условиям водоснабжения из подземных вод территория Калининского района относится к ограниченно благоприятной для промышленного и гражданского строительства, благоприятной для сельского хозяйства и отдыха населения. Перспективным для водоснабжения населённых пунктов района является водоносный горизонт нижненемеловых отложений. В целом, потребность района в хозяйственно-питьевых водах может быть полностью удовлетворена подземными водами. В долинах рек, где имеются выходы на поверхность подземных вод, можно использовать воды родниковпосредством строительства каптажей.

## 2.7Геологическое строение и гидрологические условия

Территория Калининского муниципального района (как и всей Саратовской области) располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста. В тектоническом строении территория представлена отрицательным структурным элементом I порядка — Рязано-Саратовским прогибом, разделяющим Воронежский и Токмовский своды. Прогиб является очень древним и выполнен рифейскими и девонскими отложениями, которых нет в строении соседних тектонических форм. Глубина залегания кристаллического фундамента в его пределах более чем на 2000 м ниже, чем на смежных участках и достигает значений 4000-4500 м. В пределах Рязано-Саратовского прогиба в осадочном покрове выделяются Баландинско-Ртищевская зона поднятий. Прослеживается она в виде неширокой полосы в северном, северо-западном направлениях.

На территории района в течение длительного геологического времени были созданы благоприятные условия для накопления коренных и четвертичных отложений. Однако в более позднюю геологическую эпоху (четвертичное время) территория была полностью покрыта Донским ледниковым языком, который сгладил созданные к дочетвертичному времени неровности коренного рельефа.

Древние коренные породы представленные верхнемеловыми суглинками, песками и песчаниками опущены здесь на значительную глубину и редко выклиниваются на дневную поверхность. Почти на всей территории они перекрыты мощной толщей послетретичных ледниковых отложений. Таким образом, геологические условия территории (тектоника и литология рельефообразующих пород) не представляет особой сложности и разнообразия, поэтому и современная ее поверхность имеет вид равнины. Надпойменные террасы р. Баланды сложены аллювиально-делювиальными отложениями, представленными глинами и тяжёлыми суглинками. Пойма реки сложена современными аллювиальными отложениями различного механического состава. Образование их связано с периодическими отложениями осадков из текущих паводковых вод. Отложения представлены песками, супесями, суглинками и глинами. Мощность отложений достигает 20 м. Осадочные отложения, перекрывающие кристаллический фундамент, представлены отложениями преимущественно палеозойско-мезозойской групп, а также палеогеновой и четвертичной системы кайнозойской группы Наиболее древними отложениями являются песчаники, известняки, глины и доломиты девонской системы. Их общая мощность достигает 1000 м.

Каменноугольные отложения залегают согласно девонским и характеризуется карбонатным составом (известняки, доломиты, глины). Общая мощность чередующихся слоёв каменноугольных отложений — 800-900 м. Практическое значение на территории Калининского района имеют отложения верхней части осадочного чехла, в составе мезозойских и кайнозойских отложений с которыми связаны месторождения полезных ископаемых и запасы подземных вод, используемых в водоснабжении района. Мезозойская группа на территории Калининского района представлена отложениями юрской и меловой систем. Юрская система представлена байосским и батским ярусами, сложенными глинистыми образованиями с прослоями известняков мощностью до 250 м.

В составе меловой системы выделяются нижний и верхний отделы. В составе нижнего отдела выделяются барремский, аптский и альбский ярусы. Барремский ярус сложен в основном песками и песчаниками, с прослоями, имеющими глинистый состав. Мощность этих отложений составляет 20-50 м. Аптский ярус представлен глинами с прослоями песков, характеризующихся большой изменчивостью мощностей — от первых метров до 100 м. В составе отложений альбского яруса преобладают мелкозернистые пески. В средней части разреза встречаются глины мощностью от 15 до 25 м. Завершается разрез также глинами. Отложения мощностью 14-140 м развиты по всей площади. Верхний отдел меловой системы представлен сеноманским, сантонским и кампанским ярусами. Сеноманский ярус, мощностью до 80 м, представлен песками с прослоями песчаника и глин. Сантонский ярус в основании представлен опоками, опоковидными глинами и глинистыми песчаниками общей мощностью отложений до 40 м. Кампанский ярус имеет наиболее широкое распространение в пределах района. Нижняя часть яруса сложена преимущественно мелкозернистыми песками с прослоями опоки и песка. Верхняя – мелкозернистыми песчаниками с прослоями опоки и песка. Общая мощность отложения составляет 40-80 м. Значительным распространением пользуются в районе отложения неогена, в составе которых преобладают пески, песчаники и глины мощностью до 20 м. Все описанные выше отложения в свою очередь повсеместно перекрываются четвертичными отложениями различного генезиса. Повсеместно распространены моренные отложения, перекрытые с поверхности чехлом делювиально-элювиальных отложений. Моренные отложения представлены в основном суглинками и глинами с включением валунов, линзами песков и супесей. Мощность моренных отложений составляет от 5 до 40 м, достигая максимума на водоразделах. Эти грунты являются наиболее надежными основаниями для фундаментов. Отдельные небольшие участки сложены флювиогляциальными надморенными супесями и суглинками с валунами мощностью до 10 м. Наиболее возвышенные участки водоразделов слагают элювиальные, часто лёссовидные суглинки, супеси и глины. Мощность их не превышает 10 м. Водораздельные склоны перекрыты делювиальными суглинками и глинами мощность 7-10 м. Долины рек слагают аллювиальные грунты средне- и верхнечетвертичного, а также современного возраста. Отложения представлены песками, супесями, суглинками и глинами. Мощность отложений достигает 20 м. По долинам рек встречаются лёгкие (супесчаные и песчаные) отложения, но их общая площадь незначительна.

Особенностью геологического строения Калининского района является широкое развитие ледниковых отложений, которые связаны с Днепровским оледенением Русской равнины и представлены ледниковыми (моренныеглины и суглинки), водно-ледниковыми (глины и суглинки) отложениями и прикрытыми покровными суглинками. В моренных отложениях встречаются включения валунов и обломков кристаллических пород, состоящими изкрасных гранитов, красных и розовых песчаников и гранитогнейсов).

## 2.8 Биологическое разнообразие

Вся территория Калининского района, согласно схеме ландшафтного

районирования Саратовской области (1996 г.), расположена в степной зоне,

подзоне северной степи. С особенностью этой зоны связан и характер растительности. На обыкновенных чернозёмах Калининского района характерное распространение получили богаторазнотравно-типчаково-ковыльные степи. Чернозёмная степь характеризуются максимальной среди степей (после луговых) видовой насыщенностью, густым и довольно высоким травостоем. Господствующими растениями чернозёмной степи являются сухолюбивые дерновинные злаки: ковыль (узколистный, красный, Лессинга, тырса), а также типчак, таволга шестилепестная, мятлик, тимофеевка степная, пырей, костер. Из бобовых распространены люцерна, донник, клевер. Разнотравье в этих степях состоит из многолетних двудольных растений: тысячелистника, чабреца, донника, шалфея, подорожника и др.

Слабо холмистый рельеф, относительно слабое развитие водной эрозии, плодородные чернозёмные почвы способствовали массовой распашке степных ценозов. В настоящее время большая часть степей занята сельскохозяйственными угодьями Естественная травянистая растительность сохранилась в основном на нижних склонах балок, оврагов, не пригодных к распашке, вдоль оврагов, балок и речек, на бугристых склонах. Однако в результате многолетнего бессистемного выпаса зональные степные группировки превратились в более бедные группировки. В них практически отсутствуют виды ковыля, а решающее значение при умеренной трансформации приобретают типчак, мятлик луковичный и полынь австрийская, а при более сильном антропогенном воздействии — пырей ползучий и другие сорные растения. Лишь в местах, не используемых под пастбища, сохраняются первичные растительные группировки.

На солонцеватых комплексах преобладают типчаково-ковылковые группировки с господством морской и белой полыней, а также полынка. Из разнотравья присутствуют грудница, бассия, эбелен, кермек, комфоросла, реже лапчатка и чабрец.

Растительность пойм представлена разнотравно-злаковой и злаково-разнотравной ассоциациями. Из злаков развиты: мятлик, пырей, костёр, вейник. Из бобовых: клевер, люцерна, из разнотравья вероника, герань, шалфей подмаренник, лапчатка, одуванчик, подорожник. В замкнутых понижениях на террасах рек произрастают осока, камыш, стрелолист, лисохвост, бекмания.

Под лесами и древесно-кустарниковыми насаждениями в Калининском муниципальном районе занято около 15 тыс. га. Общая площадь лесов составляет 13054 га. При средней лесистости Саратовской области 6,8%, лесистость района составляет 3,2%. Леса расположены неравномерно.

Наиболее крупные массивы леса расположены цепочкой вдоль русел рр. Баланда, Ольшанка и Медведица, защищая в основном долины рек и их склоны. Более мелкие лесные участки разбросаны среди земель по склонам оврагов и балок, а так же на приовражных территориях. В лесах преобладают преимущественно широколиственные породы, большей частью дуб. Его спутниками являются клён, липа, осина, береза, вяз, а в подлеске — жимолость, крушина, бересклет, шиповник и ракитник.

Искусственные лесные насаждения представлены придорожными, полезащитными и приовражными лесополосами. В лесополосах растёт дуб, вяз, береза, лох, клён, акация белая и желтая. Площадь искусственных древесных защитных насаждений составляет 4,6%. К таким насаждениям относится и государственная лесная полоса Пенза – Каменск, проходящая по территории района, в восточной его части, в меридиональном направлении. Лесополоса состоит из трёх лент, шириной 60 м каждая и с расстоянием между ними 300 м.

Главные породы: сосна обыкновенная, дуб черешчатый, береза бородавчатая, вяз преземистый. Все леса в районе относятся к категории защитных, выполняющие средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции. Поскольку лесные массивы обычно являются местом отдыха населения, возникает вопрос о разумном сочетании использования лесов в рекреационных целях с необходимостью сохранения и дальнейшего повышения их санитарно-гигиенических свойств.

Одним из основных компонентов природной среды и важной составной частью природных богатств Калининского района является животный мир. Учитывая физико-географическое положение района и своеобразие его ландшафтных условий, животный мир района не отличается богатством и разнообразием. В пределах территории района обитают, как типичные представители степной фауны, так и космополитические виды в пойменных

сообществах рр. Баланды, Терсы и Медведицы.

Основными представителями степных ценозов являются лисы, волки, зайцы, суслики, хорьки. В пойменных лесах Баланды и Медведицы встречается европейский благородный олень и кабан. Видовой состав птиц сравнительно небогат. Объясняется это изменением облика степей в связи с их распашкой. В настоящее время к доминирующим видам степных ценозов изучаемой территории относятся жаворонок, степная пустельга, серая куропатка, перепел, из хищников: коршун, ястреб, скопа. Из певчих птиц часто встречаются соловей, иволга, дрозды, пеночки, синички. В лесах встречаются чёрный дятел, тетерев, дрозд-рябинник. У водоёмов и в зарослях по берегам гнездятся перелетные птицы: утки (лысухи, чирки, кряква) болотная курочка, кулик, камышовка, цапля серая, лебеди. Среди млекопитающих, населяющих околоводные местообитания можно встретить ондатру, выхухоль и бобра. Из хищных птиц встречается лунь болотный, филин, сова.

Увеличение численности животных и птиц, их видового состава путем создания заказников, акклиматизация и реакклиматизация на территории района, представляет главную задачу для человека в сохранении и увеличении природных ресурсов района. К редким видам следует отнести журавля-красавку (Красная книга России), степного луня (Красная книга России), степного орла и выхухоль.

Животный мир района, учитывая высокую сельскохозяйственную нагрузку, испытывал значительные изменения под воздействием хозяйственной деятельности человека. Обеднялась фауна за счёт распашки и мелиорации земель, антропогенного изменения лесов и лесных угодий, обильного применения ядохимикатов и стимуляторов роста растений. За последние годы в результате ослабления воздействия указанных факторов и проводимых охранительных мероприятий, на территории Калининского района появились такие животные как лоси, косули, журавли, лебеди и др., которых три-четыре десятилетия назад на территории района не встречались.

# 3. Демография и трудовые ресурсы

По данным на начало 2012 года численность населения Озёрского МО составила1893человек.

Численность населения Озерского  МО в 2002-2012 годах  менялась не значительно (таблица 3.1). В целом, период  с 2002 по 2012 гг. население Озерского МО уменьшилось на 90 человек.

- Таблица 3.1

Изменения численности населения по населённымпунктам Озёрского  МО (2002-2012 гг.).

| Наименование населённого пункта | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Озерки | 736 | 728 | 722 | 720 | 721 | 692 | 667 | 701 | 701 | 699 | 702 |
| п. Согласный | 130 | 131 | 125 | 123 | 120 | 118 | 119 | 126 | 126 | 125 | 124 |
| п. Васильевский | 125 | 125 | 124 | 124 | 118 | 105 | 114 | 116 | 116 | 115 | 112 |
| п. Песчаный | 240 | 242 | 239 | 240 | 240 | 231 | 230 | 207 | 207 | 207 | 205 |
| с. Лебедка | 122 | 122 | 119 | 119 | 115 | 108 | 122 | 90 | 90 | 84 | 93 |
| с. Нижегороды | 630 | 529 | 627 | 630 | 612 | 607 | 635 | 656 | 656 | 656 | 657 |
| ВСЕГО: | 1983 | 1877 | 1956 | 1956 | 1926 | 1861 | 1887 | 1896 | 1896 | 1896 | 1893 |

Нестабильная динамика общей численности населения характерна  для всего муниципального образования. В целом, на протяжении последних 10 лет население снизилось на 4,54%. В последние 2009-2012 гг. в СП наметилась стабилизация в общей динамике численности населения, что стало возможным благодаря повышению уровнюрождаемости и снижения смертности по отдельным годам.

- Рисунок 3.1 Динамика изменения численности населения по населённым пунктам Озёрского  МО  (2002-2012 гг.).

Снижение числа жителей муниципального образования  происходит за счёт нестабильного сальдо миграций(таблица 3.2), которое - то уменьшаетхроническую естественную убыль населения,  то увеличивает.

- Таблица 3.2

Миграционные процессы в Озёрском МО (2006-2011 гг.).

| Показатель | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие, чел. | 77 | 75 | 80 | 67 | 65 | 65 | 57 | 66 | 98 | 71 |
| Убывшие, чел. | 40 | 41 | 48 | 56 | 63 | 35 | 33 | 33 | 79 | 86 |
| Миграционный прирост, чел | 37 | 34 | 32 | 11 | 2 | 30 | 24 | 33 | 19 | -15 |
| Миграционный прирост, чел./1000 жит. | 18,7 | 18,1 | 16,4 | 5,6 | 1,0 | 16,1 | 12,7 | 17,4 | 10,0 | -7,9 |

Миграционная составляющая, слабо управляемая и демонстрирующая резкие перепады по отдельным годам, предопределяет и весьма нестабильную динамику общего прироста населения Озёрского  МО, как в настоящее время, так и на расчётную перспективу. В этих условиях основные усилия должны быть направлены на восстановление положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и за счёт привлечения мигрантов.

Структуру численности населения по населённым пунктам Озёрского  МО представим на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. Структура численности населения по населённым пунктам Озёрского  МО (2012 г.)

С 1990-х годов для Озёрского  МО, как и Саратовской области и страны в целом, характерна чётко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности (таблица 3.3).

- Таблица 3.3

Динамика основных показателей воспроизводства населенияОзёрского  муниципального образования(2002-2011 гг.).

| Показатель | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел. | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | 11 |
| Смертность, чел. | 13 | 26 | 20 | 19 | 11 | 16 | 22 | 20 | 17 | 20 |
| Естественный прирост, чел | -7 | -21 | -13 | -12 | -1 | -6 | -10 | -3 | - | -9 |
| Естественный прирост, чел./1000 жит. | -3,5 | -11,2 | -6,6 | -6,1 | -0,5 | -3,2 | -5,3 | -1,6 | - | -4,7 |

После резкого сокращения уровня рождаемости в 1990-е годы этот показатель в последние годы стабилизировался на низком значении, далеко не обеспечивающем воспроизводство населения Озёрского  МО.

Рост уровня смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако, в Озёрском муниципальном образовании,Саратовской области и России в целом, этот процесс достиг недопустимо крупных масштабов и протекал на фоне сокращения продолжительности жизни населения.

Тревожной является тенденция увеличения смертности среди лиц молодого и среднего возрастов, в первую очередь мужского населения. Основными причинами высокой смертности являются болезни кровообращения, новообразования, несчастные случаи, отравления и травмы, болезни органов дыхания и пищеварения. В числе негативных проявлений динамики общей смертности выделяется её рост в годы формирования рыночных отношений от инфекционных заболеваний, в частности, туберкулеза, от психических расстройств, болезней органов дыхания, пищеварения, т.е. в основном, социально обусловленных причин.

Феномен российской сверхсмертности определяется не только уровнем жизни населения, но и специфическими российскими факторами риска, связанными с особенностями отношения к жизни и здоровью, алкоголизацией населения и, соответственно, высокими показателями смертности от неестественных причин. Обращает на себя внимание тот факт, что более 80% всей смертности населения Российской Федерации приходится всего на три класса причин смерти: болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, несчастные случаи, отравления и травмы, которые в основном являются следствием злоупотребления алкоголем.

В воспроизводстве населения поселения и района в целом, выделяющемся низкой рождаемостью и высокой смертностью, чётко прослеживается в последние десятилетия и весьма позитивное явление – сокращение младенческой смертности до 2-4 случаев на 1000 человек. Анализ структуры причин младенческой смертности показывает, что ведущее место среди них на протяжении последних лет занимают состояния, возникающие в перинатальном периоде (от 28 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка). На втором месте – смертность от врожденных аномалий (пороков развития), деформаций и хромосомных нарушений, на третьем – смертность от болезней органов дыхания. Неблагополучное положение с младенческой смертностью в стране связано с плохим состоянием здоровья женщин.

В целом же в Озёрском МО, как и в Саратовской области и стране в целом, за годы формирования рыночных отношений сложилась хроническая и недопустимо высокая естественная убыль населения, что наглядно демонстрируется данными (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3. Динамика основных показателей воспроизводства населения Озёрского  МО

Из негативных демографических процессов, наблюдаемых в последние годы, следует отметить увеличение и так выраженной половой диспропорции населения Озёрского  МО.

В числе основных причин наблюдаемого низкого удельного веса мужчин в последнее десятилетие выделяются низкий уровень рождаемости, старение населения и повышенная смертность среди мужчин по сравнению с женщинами. Рост половой диспропорции – одно из наиболее опасных демографических явлений вследствие негативного воздействия на дальнейший процесс воспроизводства населения, его возрастную структуру, обеспеченность трудовыми ресурсами, семейный климат и т.д.

В этом же неблагоприятном направлении происходят сдвиги и в возрастной структуре населения поселения. В первую очередь, это проявляется в резком сокращении удельного веса лиц в детском возрасте при одновременном увеличении доли лиц пожилой категории населения.

О неблагоприятной возрастной и половой структуре населения Озёрского  МО наглядно свидетельствует половозрастная пирамида (рисунок 3.4) с узким основанием, представленным детскими категориями и расширенной срединной и верхней частями – ныне трудоспособными и пожилыми категориями граждан.

Рисунок 3.4. Половозрастная структура населения (за 2011 год)

Озёрского  МО

В пирамиде просматриваются несколько  «провалов», среди них:

- в возрастной категории 65-69 года, представленной малочисленными лицами, рождёнными в годы Второй мировой войны;

- возрастные категории 25-29 лет,представленной малочисленными лицами трудоспособного возраста с наличием в основной массе высшего  профессионального образования, следствие трудовой миграции;

- возрастные категории от 0 до 4 летрезультат обвального сокращения числа рождённых, результат отсутствие лиц активного детородного возраста.

Отсюда следует, что Озерское муниципальное образование по возрастной структуре населения не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста.

Рисунок 3.5. Возрастные категории населения  Озёрского  МО

Огромную роль в динамике численности населения Озёрского  МО, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуации играют миграции населения. До начала перехода на путь формирования рыночных отношений число прибывших в СП внешних мигрантов чаще всего уравновешивалось числом выбывших. Однако в последние годы миграционные потоки стали незначительны и не играют роли в формировании численности населения поселения.

В целом же, отрицательное сальдо миграций в Озёрском МО выступает в качестве негативного явления, способного ухудшить высокую естественную убыль населения. В условиях же предстоящего сокращения численности и доли трудоспособных групп населения ориентация на привлечение в Озёрское МО мигрантов станет весь актуальной и неизбежной.

Население Озерского МО многонациональное. Преобладает русское население, доля украинцев, чеченцев, таджиков, казахов,армян, мордвы, чувашей, немцев, молдаван в сельской местности значительно выше, чем в районном центре - г.Калининске. Смена самоидентификации, различия в естественном воспроизводстве и миграционной подвижности этнических групп привели к сокращению в районе за период 1989-2002 гг. доли казахов и татар, увеличению доли чеченцев.

Рисунок 3.6. Возрастные категории населения  Озёрского  МО

Конфессиональной спецификой территории является то обстоятельство, что здесь доминирует православие, при незначительной доле приверженцев ислама и других конфессий.

# 4. Социально-экономическое положение

## 4.1 Уровень и качество жизни

Уровень и качество жизни населения являются одним из важнейших показателей степени устойчивого развития и благополучия общества. На современном этапе Озёрское МО переживает социально-экономический кризис.

Одним из ключевых показателей уровня жизни являются денежные доходы населения. Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата.

Средняя зарплата по Саратовской области составила в октябре 2012г. 16982,2  рублей.

Уровень заработной платы вОзёрском МО настоящее время по всем сферам деятельности составляет- 8300 руб.

Сохраняется значительная дифференциация в оплате труда по видам.

В целом, в Саратовской области сохраняется самая низкая в Приволжском  федеральном округе стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, рассчитываемого для межрегиональныхсопоставлений покупательной способности населения, составившая августе 2012 года 7900,20 руб. при среднем значении по России – 9 636,87 руб..

По данным Управления социальной защиты населения, на 2012 года ежемесячное пособие на детей до 16 лет, составившее 315,29 руб.

Важным показателем уровня и качества жизни населения является обеспеченность жилищной площадью. В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» реализуется ряд направлений на улучшение жилищной обеспеченности населения области:

- увеличение объёмов ипотечного жилищного кредитования;

- увеличение объемов жилищного строительства имодернизация коммунальной инфраструктуры;

- повышение доступности жилья;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан.

Основным инструментом выполнения национального проекта является программа «Жилище», в состав которой входят 4 подпрограммы и два мероприятия.

По данным на 2012г. жилищный фонд Озёрское МО составляет 33,9 тыс. м2.Из которого 0,6 тыс. м2    является ветхим.

Сокращение численности населения приводит к механическому увеличению жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя, что не обуславливает пропорционального улучшения условий проживания. Важное значение имеют реальное распределение площади между жителями, техническое состояние и степень благоустройства имеющегося жилья, величина очереди на улучшение жилищных условий и перспективы ее продвижения.

## 4.2 Бюджет

Бюдже́т (от старонормандского bougette) – схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один год. Бюджет – это важнейшая концепция как в микроэкономике, так и в макроэкономике (государственный бюджет).

Будущее Озёрского  муниципального образования, также как и Калининского муниципального района, связано с реализацией выгод географического и транспортного положения; эффективным использованием существующих материальных промышленных активов и их рациональным развитием; созданием условий для развития агропромышленного производства, а также усилением природно-рекреационных активов муниципального образования для комфортного проживания жителей и гостей района.

Бюджет района и доходы жителей в значительной степени зависят от функционирования предприятий, отраслей, на которые практически невозможно влиять на местном уровне и будущее которых зависит от политики компаний и руководства предприятий, т.е. является трудно предсказуемым на уровне района.

Бюджет Озёрского  МО формируется на основе поступления средств федерального, регионального и областного фондов. Основные поступления в бюджет идут за счёт собственных доходов. Федеральные и региональные дотации и субвенции так же играют важную роль в формировании бюджета МО.  Бюджет Озёрского  муниципального образования состоит из доходной и расходной части.

Основу собственных доходов бюджета составляют налоги: прежде всего это налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, налог на имущество, налог на имущество физических лиц, земельный налог и др. Неналоговые доходы – это дотации, субвенции и другие источники софинансирования.

## 4.3 Социальные процессы и явления

Социальные явления и процессы находятся в сильной зависимости от состояния экономики, инвестиционной и социальной политики государства и других факторов. Социальная система Озёрского  муниципального образования в сильной степени определяется и особенностями географического положения МО – в достаточной отдалённости отобластного центра г.Саратова (130 км). В результате, жители поселения, вследствиетерриториальной отдалённости и плохойтранспортной доступности г.Саратова, не частопользуются некоторыми социальными услугами, в частности, образования, здравоохранения, культуры и др. Обратная связь – не прослеживается.

В социальную сферу Озёрского  МО входят следующие учреждения и объекты: 2 школы, 2 детских сада,  6 сельских домов культуры, 3 филиала библиотек, 11предприятий торговли и т.д.

Из положительных сдвигов в системе общего образования за годы рыночных преобразований выделяется сокращение удельного веса учащихся дневных общеобразовательных школ, занимающихся. Однако во всех городах и районах области резко уменьшилось число обучающихся. Характерно, что этот процесс весьма интенсивно продолжает развиваться и в самые последние годы.

Учреждения образования Озёрского  МО представлены в таблице 4.3.1.

- Таблица4.3.1

- Учреждения образованияОзёрского  МО

| Населенный пункт муниципального образования |  | ДОУ | Школа | Организация содействия в опеке и попечительстве над нуждающимися гражданами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Озерки | название | МДОУ Озерский детский сад | МОУ Озерская средняя общеобразовательная школа | Администрация Озерского МО |
|  | на сколько мест рассчитано | 32 | 192 |  |
|  | сколько человек посещает | 32 | 124 |  |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 14/1 | 33/19 |  |
|  | балансодержатель | Управление образования | Управление образования |  |
|  | теплоснабжение (центр., индивид) | Индивид. | Индивид. |  |
| с. Нижегороды | название | - | МОУ средняя общеобразовательная школа | Отделение скорой помощи |
|  | на сколько мест рассчитано | - | 192 | - |
|  | сколько человек посещает | - | 52 | 330 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | - | 22/11 | 14 |
|  | балансодержатель | - | Управление образования | МУЗ «Калининская ЦРБ» |
|  | теплоснабжение (центр., индивид.) | - | Индивид. | Центр. |
| с. Лебедка | название | МДОУ Лебедский детский сад | - | - |
|  | на сколько мест рассчитано | 15 | - | - |
|  | сколько человек посещает | 10 | - | - |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 4 | - | - |
|  | балансодержатель | ИП КФХ Шпиленко Н.Н. | - | - |
|  | теплоснабжение (центр., индивид.) | Инд. | - | - |

Образовательная сеть Озёрского  МО представлена четырмяструктурными элементами образования –МОУ СОШ (с. Озёрки и с. Нижегороды) и МДОУ СОШ (с. Озёрки и с.Лебедка).

Материально-техническое состояние зданий находится в удовлетворительном состоянии, поэтому необходим ремонт помещений.

Современное развитие культурного сектора социальной сферы Озёрского  МО характеризуется развитием собственной структуры культуры. Также необходимо учитывать и территориальную отдалённость от областного центра г. Саратова – где сосредоточены уникальные эпизодические объекты культуры, которыми также пользуются жителиОзёрского  МО.

Сеть учреждений культуры муниципального образования на 2012г. представлена 6 сельскими домами культуры.

- Таблица 4.3.2

- Учреждения культурыОзёрского  МО

| Населенный пункт муниципального образования |  | Учреждения культуры |
| --- | --- | --- |
| с. Озерки | название | Озерский сельский дом культуры |
|  | на сколько мест рассчитано | 100 |
|  | сколько человек посещает | 150 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 4/- |
|  | балансодержатель | МУК «РДК» г. Калининска |
|  | теплоснабжение (центр., индивид) | Центр. |
| п.Песчаный | название | Песчанский сельский клуб |
|  | на сколько мест рассчитано | 60 |
|  | сколько человек посещает | 70 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 1/- |
|  | балансодержатель | Отдел культуры |
|  | теплоснабжение (центр., индивид.) | Центр. |
| с. Нижегороды | название | Дивовский сельский дом культуры |
|  | на сколько мест рассчитано | 75 |
|  | сколько человек посещает | 70 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 3/1 |
|  | балансодержатель | Отдел культуры |
|  | теплоснабжение (центр., индивид.) | Индивид. |
| п. Васильевский | название | Васильевский сельский клуб |
|  | на сколько мест рассчитано | 80 |
|  | сколько человек посещает | 48 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 2/- |
|  | балансодержатель | Отдел культуры |
|  | теплоснабжение (центр., индивид.) | Индивид. |
| п. Согласный | название | Согласненский сельский клуб |
|  | на сколько мест рассчитано | 30 |
|  | сколько человек посещает | 50 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 1 |
|  | балансодержатель | Отдел культуры |
|  | теплоснабжение (центр., индивид.) | Центр. |
| с. Лебедка | название | Лебедский сельский клуб |
|  | на сколько мест рассчитано | 60 |
|  | сколько человек посещает | 30 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 1/1 |
|  | балансодержатель | ИП КФХ Шпиленко Н.Н. |
|  | теплоснабжение (центр., индивид.) | Инд. |

# 5. Экономический потенциал территории

Экономический потенциал Калининского муниципального районаСаратовской области формируют сельское хозяйство, промышленность и малый бизнес.

Анализ состояния Калининского муниципального района показал, что доминирование районного центра в течение длительного периода времени привело к дисбалансу в развитии территорий района, концентрации промышленных предприятий, учреждений сферы обслуживания и культуры в г. Калининска, стягиванию инвестиций и профессиональных кадров в районный центр.

При постепенном спаде сельского хозяйства, которое являлось основой развития многих поселений, сельская местность практически потеряла возможность обеспечивать своим жителям рабочие места. Существующее положение еще в большей степени усугубляется негативной демографической обстановкой.

Указанные причины явились предпосылками к существующему в настоящее время неравномерному развитию, характеризующемуся центростремительными тенденциями и опережением Озёрского муниципального образования по сравнению с другими муниципальными образованиями Калининского муниципального районаСаратовской области.

## 5.1 Инвестиционная привлекательность территории

Саратовский регион сегодня – это сосредоточение крупного аграрного и научно-производственного потенциала, надежной системы подготовки управленческих кадров, инженерных и рабочих специальностей. В целом все это составляет мощный инновационный потенциал, открывает широкие перспективы для выгодного вложения инвестиций, реализации смелых инвестиционных проектов, освоения новых технологий и производств.

Экономический потенциал региона определяется комплексом факторов: экономико-географическим положением, обеспеченностью природными ресурсами, промышленным потенциалом, трудовым и научно-техническим потенциалом. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Традиционно территория Озёрского  муниципального образования была сельскохозяйственного направления.

Сельское хозяйство является важнейшей, базовой сферой агропромышленного комплекса Калининского муниципального района. А основным средством его производства выступает земля. Земельный фонд района составляет 292,3 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 96,8%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится около 70,6% всей земельной площади района и 72,9% сельхозугодий. Значительные площади — 20% занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).

Площадь сельхозугодий Калининского муниципального районасоставляет 282,95 тыс.га, что является большим потенциалом для развития сельхозпроизводства.

В Калининском районе активно ведётся закупка новой экономичной техники, улучшается качество севооборота. В результате, району удалось достичь неплохих результатов в сельском хозяйстве

Богатые природные условия юго-западаСаратовской области и историю края также можно считать потенциально инвестиционно привлекательными. К тому же Саратовская область обладает хорошими туристско-рекреационными возможностями. Значительный историко-культурный потенциал и богатое литературное и этнографическое наследие являются основой для развития туристско-экскурсионной деятельности и познавательного туризма.

Основным фактором, препятствующим использованию рекреационно-туристического потенциала области, является слабое развитие соответствующей инфраструктуры, особенно ощутимо отсутствие гостиниц, кемпингов и других мест размещения.

## 5.2 Промышленность

На территории Озёрского  муниципального образованияпредприятий промышленности нет.

## 5.3 Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является традиционной отраслью во всей Саратовской области, что обусловлено здесь ввиду наличия большого количества плодородных чернозёмов и  менее плодородных каштановых почв.

Ключевой отраслью сельского хозяйства Озёрского  МО, как и Калининского муниципального района в целом, является растениеводство.

Одним из основных показателей эффективного земледелия является максимальное использование пашни  под посевы более 50%.

- Таблица 5.3.2

- Земли сельскохозяйственного значения Озёрского  МО

| Населенный пункт муниципального образования | Общая площадь территории муниципального образования | сельскохозяйственных угодий, всего | в т.ч. пашни | сено косы и пастбища | орошаемых земель | прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Озерки | 13522 | 12795 | 10376 | 2383 | - | 76 |
| с.Нижегороды | 9923 | 7684 | 6126 | 1552 | - | 117 |
| п. Песчанка | 3264 | 3123 | 1560 | 1359 | - | 4 |
| с. Лебедка | 1105 | 368 | 108 | 260 | - | 5 |

Среди крупных сельскохозяйственных производителейв Озёрском МО можно выделить ООО « Озерки» и ООО «Урусово».

Таблица 5.3.3.

Предприятия сельского хозяйства Озёрского  МО

| Название с/х предприятия | Площадь с/х угодий (га) | в т.ч. пашни (га) | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Озерки» | 12795 | 10376 | 134 |
| ООО «Урусово» | 7684 | 6126 | 60 |
| СХА колхоз «Песчанский» | 603 | 208 | 10 |
| КФХ с. Нижегороды | 1747 | 1747 | 10 |
| КФХ с. Озерки | 509 | 509 | 6 |
| КФХ «Песчаный» | 754 | 754 | 4 |

Количество работников, занятых в сельском хозяйстве Озёрского  МО (по официальным данным), составляет 224 человек.

## 5.4 Непроизводственная сфера

Непроизводственная сфера в Озёрском муниципальном образованиипредставлена следующим спектром услуг, в число которых входят коммуникационные и транспортные комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги населению, рекреационная деятельность и другие.

Комплекс коммуникаций поселения, обеспечивая перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен практически всеми основными современными видами связи: почтовой, телеграфной, телефонной, телевизионной, компьютерной и другими.

В отраслевой структуре транспортного комплекса СП представлено одним видом данного сектора инфраструктуры – автомобильным.

Системой автомобильного сообщения Озёрское МО хорошо связано с ближайшими сельскими поселениями.

Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы населения МО, является сфера торговли и услуг.

Таблица 5.4

- Предприятия розничной торговли , общественного питания и бытового обслуживания Озёрского  МО

| Населенный пункт муниципального образования | Количество предприятий торговли | Количество предприятий общественного питания | Количество предприятий бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Озерки | 1 | - | - |
| с. Нижегороды | 3 | - | - |
| п. Васильевский | 2 | - | - |
| п. Согласный | 2 | - | - |
| п. Песчаный | 2 | - | - |
| с. Лебедка | 1 | - | - |

В настоящее время в Озёрском МОфункционирует 11 предприятий розничной торговли (таблица 5.4.2).

- Таблица 5.4.2

- Предприятия розничной торговли Озёрского  МО

Важное место в составе непроизводственной сферы занимает жилищно-коммунальный сектор. Основными его составляющими является капитальный ремонт жилищного фонда, благоустройства территории и капитальный ремонт дорог.

Таблица 5.4.3

# Жилищный фонд Озёрского  муниципального образования(2012 год)

| Название населённого пункта | Площадь жилищного фонда | Ветхий жилищный фонд | Аварийный жилищный фонд | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Озерки | 13052 м2 | 120 м2 | - | - |
| с.Нижегороды | 11952м | 135 м2 | - | - |
| п.Согласный | 1470 м2 | 30 м2 | - | - |
| п. Песчаный | 4284 м2 | 175 м2 | - | - |
| п.Васиьевский | 1406 м2 | 97 м2 | - | - |
| с.Лебёдка | 1722 м2 | - | - | - |
| Всего | 33886 м2 | 557 м2 | - | - |

Постоянно возрастают расходы на благоустройство поселения. В их числе работы по санитарной очистке, озеленению, вывозке мусора, разбивке газонов и других видов.

## 5.5 Целевые программы федерального, регионального и муниципального значения

На территории Озёрского  муниципального образования действуют следующие социальные программы:

1. Федеральная целевая программа «Жилище. Обеспечение жильём молодых семей на 2009-2012годы».

2. Федеральная целевая программа «Развитие села до 2012 года».

3. Областная целевая программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2008-2012 годы».

4. Областная целевая программа «Обеспечение населения области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2009-2015 годы».

5. Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калининском районе на 2009-2012 годы».

6. Районная программа «Инвестиционного развития Калининского муниципального района на 2010 -2012 годы».

7. Районная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2010-2015 годы».

8.Муниципальная целевая программа (МЦП) "Обеспечение жильем молодых семей на территории Калининского МР на 2012 год".

9. МЦП "Развитие дошкольного образования в 2012 году".

10.МЦП "Развитие общеобразовательных учреждений в 2012 году".

11. МЦП "Развитие учреждений дополнительного образования детей в 2012 году".

12. МЦП "Развитие и сохранение сети библиотек в Калининском муниципальном районе на 2012-2013 годы".

# 6. Комплексная оценка территории и её пространственная организация

## 6.1 Планировочная структура территории, природные элементы планировочного каркаса

Территория Озёрского  муниципального образования характеризуется в целом традиционной планировочной структурой, но осложнена прохождением по территории поселения рекой Терса – притоками р. Мокрая, р. Песчанка, р. Чепурка , а также территориально-географическими факторами – мало организованным расположением населённых пунктов поселения.

Большая часть территории поселения свободна от лесов, относительно залесены цетральные  части муниципального образования, в долинах рек.

Территория в пределах Озёрского  МО составляет 27814 га, территории лесов – 303 га.

В пределах застроенной части населённых пунктов (муниципальных земель) выделяется селитебная территория, промышленно-коммунальная, транспортная территория.

Селитебная часть населённых пунктов поселения включает в себя, в основном, кварталы жилой застройки. Это усадебная застройка всех населённых пунктов поселения. На территории селитебной зоны размещены общественно-деловые зоны, а также – дисперсно-отдельные коммунальные площадки.

Промышленные и коммунально-складские зоны расположены, в основном, на территориях, примыкающих к селитебной зоне. Отдельные коммунальные площадки входят в состав селитебных территорий. Коммунальные зоны большей частью не имеет обустроенных и озелененных санитарно – защитных зон. Промышленные площадки – это в основном, площадки сельскохозяйственного производства. Транспортные зоны включают в себя устройства внешнего транспорта, в основном, автодороги.

В основном, в застроенной части населённых пунктов расположены рекреационные территории. Вне пределов застроенной части населённых пунктов, но в пределах границ поселения расположены кладбища и территории сельскохозяйственного назначения, выступающие в качестве резерва жилой застройки.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами рек поселения. В структуре селитьбы находятся зеленые насаждения в сёлах. Отсутствие системы организованных зеленых насаждений в пределах селитебных территорий являются одним из недостатков планировочной структуры поселения. Этот недостаток не компенсируется наличием пространных рекреационных зон за пределами застроенной части населённых пунктов.

Площадь рекреационных территорий в поселении не выделена.

Кладбища расположены в пределах территории всего муниципального образования. Количество их шесть.Кладбища в планировочной структуре поселения занимают 4 га или 0,01% территории образования.

Таблица 6.1.

Характеристика спецтерриторийОзёрского  МО

| Населенный пункт муниципального образования | Кол-во кладбищ | Площадь (га) | Национальная принадлежность (общее, мусульманское, немецкое и т.д.) | Состояние подъездных путей (асфальт, грунт) | Наличие ограждения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Озерки | 1 | 1,0 | Православное | Грунт | Имеется |
| с. Нижегороды | 3 | 1,5 | Православное | Грунт | на 1 кладбище |
| п. Васильевский | 1 | 0,3 | Православное | Грунт | Нет |
| п. Согласный | 1 | 0,3 | Православное | Грунт | Нет |
| п. Песчанка | 1 | 0,4 | Православное | Грунт | Нет |
| с. Лебедка | 1 | 0,5 | Православное | грунт | Имеется |

Территории сельскохозяйственного использования(пашни) занимают 23970га или 86,2% территории поселения.

Земли под водными объектами – это территории под реками, прудами. Они составляют 334,3га или 1,2% территории поселения.

Земли лесов и многолетнихлесных насаждений составляют 303 га или 1,09% территории поселения.

## 6.2 Транспортный каркас территории

Основа транспортного каркаса территории Озёрского  муниципального образования – автодороги общего пользования регионального и  муниципального значения:

- Казачка- Калининск;

Остальные транспортные связи поселения – автодороги общего пользования как муниципального, так и местного значения.

## 6.3 Каркас расселения

Каркас расселения Озёрского  муниципального образования взаимосвязан с транспортным каркасом, и наоборот. Исторически транспортные связи соединяли крупные населённые пункты территорий и, наоборот, между крупными населенными пунктами образовывались транспортные связи.

Основу каркаса расселения Озёрского  МО составляютс.Озёрки  и с.Нижегороды. В них сосредоточены основные социальные объекты Озёрского  муниципального образования.

Несмотря на то, что транспортные связи с остальными населенными пунктами всего поселения достаточно определены – хоть и не ко всем населённым пунктам поселения имеются асфальтированные подъезды –и  гораздо меньшее население, чем село Озёрки , а стало быть, получили гораздо меньшее развитие.

## 6.4 Функциональное зонирование

В экспликации земель, представленной администрацией Озёрского  муниципального образования, отдельно не выделены жилые, общественно-деловые, производственные и коммунальные зоны. Они объединены понятием «Застроенные территории» и составляют 1249 га, на виды территорий разделены гипотетически.

### 6.4.1 Жилые зоны

Всего жилые зоны занимают около 70 га.

Зона усадебной жилой застройки занимает 70 га.

### 6.4.2 Общественно-деловые зоны

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых преимущественно застройкой общественно-делового назначения. Зона общественно-деловой застройки занимает 8 га.

В нее включены зоны торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зона спортивных сооружений, зона школьных участков, которая не выделена в общий баланс, поскольку включена в состав жилых зон.

### 6.4.3 Производственные и коммунальные зоны

Производственные и коммунальные зоны выделены на территории объектов коммунальной инфраструктуры, складских, объектов производственного назначения в соответствии с данными о наличии и составе таких объектов, предоставленными Озёрском МО. На основе этих данных производилось отнесение промышленных и коммунальных объектов к тем или иным классам опасности, что также легло в основу схемы планировочных ограничений.

Производственные зоны занимают 91,4 га. В их числе также коммунальные зоны. Это как объекты, расположенные в пределах промплощадок, так и те, которые размещаются в структуре селитьбы.

Как было отмечено выше, часть коммунальных площадок дисперсно расположена среди жилых кварталов.

В целом, коммунальные зоны во многом не упорядочены, включают в себя множество неудобств, не упорядочена также система внутренних проездов, инженерных коммуникаций.

### 6.4.4 Зоны сельскохозяйственного назначения

К зонам сельскохозяйственного назначения отнесены территории, занятые пашнями. Они составляют 18170 га. Неучтенные территории сельскохозяйственного назначения (для других целей) занятые выпасами, лугами, землями, требующими рекультивации, занимают 5756 га. Эти земли, в основном, заняты озелененными участками, в том числе и посадками – самосевом, но требующие той или иной степени организации.

### 6.4.5 Зоны транспорта

Земли транспорта в Озёрском муниципальном образованиипредставлены территориями автомобильного транспорта (дорогами). Их площадь составляет 173,5 га.

### 6.4.6 Зоны водного фонда

Территории водного фонда в поселении представлены рекамиТерса, Моркая, Песчанка и Чепурка, и их притоками, прудами и другими водоёмами. Они составляют 334,3га.

### 6.4.7 Зоны лесов и лесных насаждений

Территории лесов и многолетних лесных насаждений в пределах Озёрского МО представлены, в основном, существующими лесонасаждениями. Они составляют 85га.

## 6.5 Земельный фонд

По данным обмеров опорного плана площадь земельного фонда, отнесенного к землям поселения, составляет 27814 га, 23970га – 86,2% из них заняты сельскохозяйственными угодьями, 303 га – 1,09% лесными землями, 1422,5 га – 5,1% заняты землями застройки и транспорта. На земли водного фонда приходится 334,3 га – 1,2% (рисунок 6.5).

Рисунок 6.5. Структура земельного фонда Озёрского  муниципального образования

## 6.6 Жилищный фонд

По данным на начало 2012 г. жилищный фонд Озёрского  МО составлял 33886м2, который представлен тремя видами собственности – частной, муниципальной и ведомственной.

Обеспеченность жильем на душу населения в МО составляет 17,924,4 м2/чел (по району – 21,3 м2/чел). В целом, Озёрское муниципальное образованиедостаточно обеспечено жилой площадью, согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89*, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека. Стоит отметить, что еще в 90-х годах обеспеченность жильем в сельской местности в Калининском районе была 20,5м2/чел.

Рост обеспеченностью жилищной площади в Озёрском МО связан, прежде всего, с жилищным строительством, а также с депопуляцией населения в сельских населённых пунктах СП.

# 7. Планировочные ограничения

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Озёрского  муниципального образования находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- зоны охраны объектов историко-культурного наследия.

На территории муниципального образования расположены выявленные объекты археологического наследия:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование и реквизиты НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Курган Васильевский-1 | Приказ министерства культуры Саратовской области от 25.06.2007 № 01-05/189 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» |
| 2 | Курганная группа Васильевский-1(3 насыпи) | Приказ министерства культуры Саратовской области от 25.06.2007 № 01-05/189 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» |
| 3 | Курганная группа Рыбалкино-1(7 насыпей) | Приказ министерства культуры Саратовской области от 25.06.2007 № 01-05/189 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» |
| 4 | Курганная группа Петрозаводка-1(6 насыпей) | Приказ министерства культуры Саратовской области от 25.06.2007 № 01-05/189 «Об утверждении списка выявленных объектов археологического наследия, расположенных на территории Саратовской области» |

## 7.1 Ограничения по условиям охраны культурного наследия

- Таблица7.1.1

Перечень объектов историко- культурного наследия,расположенных на территории на территории Озёрского  муниципального образования

| Населенный пункт муниципального образования | Памятники (в том числе архитектурные) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Месторасположение | Кому установлен памятник | Значение (местное, областное, государственное) |
| с. Озерки | Ул. Придорожная | Воину- освободителю ВОВ | местное |
| с. Нижегороды | Ул. Рязановка | Первому председателю колхоза Степанкову М.Г. | местное |
|  | Ул. Лашевка | Погибщим землякам 1941-1945 г.г. | местное |

## 7.2 Ограничения по условиям охраны природного комплекса

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного коммунального назначения. Санитарно-защитные зоны отображены на чертежах «Схема ограничений использования территории» материалов по обоснованию и схеме границ территорий, земель и ограничений в утверждаемой части. В пределах санитарно-защитных зон находится в т.ч. жилая застройка, иные объекты, расположение которых в санитарных зонах недопустимо. Общая площадь санитарно-защитных зон, выделенных на территории поселения, составляет 1168 га при наложении друг на друга.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Шумовое воздействие (акустическое давление) на среду обитаниянаселения на территории Озёрского  МО заслуживает рассмотрения в полосе отвода и на сопредельных селитебных территориях автодорог IV и V технической категории. Указанные сведения в представленных материалах поОзёрскому  МО отсутствуют. Примерный уровень акустической нагрузки, как и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, может быть оценен по автодорожным объектам-аналогам. Расчеты по ним показывают, что при нахождении жилой зоны вблизи полосы отвода дороги уровень акустического воздействияна границе санитарных разрывов и в жилой зонеможет превышать ПДУ (45-55 дБА) и требуются специальные противошумовые мероприятия (установка экранов высотой до 3 м, посадка 
4-х рядной природорожной лесополосыи др.).

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 01.01.07г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображена водоохранная зона рекТерса, Мокрая, Песчанка размером 200 м. По остальным объектам размеры водоохранных зон установлены – по ручьям, озёрам и прудам – 50 м, если их протяженность менее 10 км, 100 м – если протяженность от 10 до 50 км, и водоохранная зона 200 м, когда протяженность более 50 км.

Прибрежная защитная полоса находится «внутри» водоохраной зоны (часть 2 статьи 65 ВК) и также отмеряется от береговой линии. Но прибрежная защитная полоса никогда не совпадает с береговой полосой и не бывает меньше неё, она всегда шире.

Ширина прибрежной защитной полосы в населённых пунктах при наличии набережной совпадает с парапетом набережной, а при отсутствии набережной определяется от береговой линии в зависимости, как правило, от уклона берега: 30 метров – для берега с обратным или нулевым уклоном, 40 метров – для уклона до 3 градусов. Она должна проецироваться «по горизонтали», быть «продолжением уровня воды на сушу», а не по линии уклона берега. При определении границы прибрежной защитной полосы « не по горизонтали» она может оказаться всего в нескольких метрах от береговой линии (чем круче берег, тем ближе к воде) (согласно Водному кодексу РФ).

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещается: распашка земель; применение удобрений; складирование отвалов размываемых грунтов; выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водоема), устройство купочных ванн; установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны второго пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

## 7.3 Подверженность территории воздействию ЧС природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера согласно постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 17.05.2011) подразделяются:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям:

- пожары;

- взрывы;

- человеческие жертвы;

- массовые заболевания населения;

- перебои в обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выделены на основе данных паспорта безопасности Калининского муниципального района. В соответствии с ним, вся территория муниципального образования подвержена воздействию ЧС природного характера в виде ураганов, бурь, града и подтоплений.

На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:

- зона аварии на автомобильном транспорте;

- котельные района.

### 7.3.1 Характеристика опасностей природного характера

Для территорииКалининского муниципального района и Озёрского  МО наиболее характерны следующие виды опасных природных явлений и процессов:

Метеорологические и опасные агрометеорологические явления.

Град. Статистика показывает, что в среднем за год в районе отмечается около 2-х дней с градом, но ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно.

Наибольшее число дней с градом приходится на июнь-июль. Наибольшая повторяемость выпадения града (38%) приходится на интервал времени от 13 до 15 часов. Продолжительность выпадения града незначительна. В 80% случаях она составляет от нескольких минут до четверти часа.

Гололед. Число дней с гололедом в зависимости от климатических условий составляет в среднем 24 дня в год. Наиболее часто гололедные явления наблюдаются с ноября по март включительно.

Метели. В районе в среднем бывает за год 45 дней с метелями. Больше всего метелей приходится на январь-февраль месяц (10-12 дней). В среднем продолжительность метелей за год – 314 часов, а средняя продолжительность метелей в день составляет 7 часов.

Туманы. На протяжении года в Калининском  районе наблюдается в среднем 40-60 дней с туманами. Наибольшее число дней с туманами за месяц: 18-23, приходится на холодный период, с октября по март, наименьшее – 1-5 дней в месяц на теплый период, с апреля по сентябрь. Для дней с туманом его средняя продолжительность составляет: с октября по март – 4,8 часа, с апреля по сентябрь – 3,7 часа. В целом за год суммарная продолжительность туманов – 176 часов.

Сильный дождь (ливень) и сильный снегопад. В среднем за год территория Калининского муниципального района получает 550 мм влаги. Особенно сильные осадки в июне и июле.

Наиболее часто осадки выпадают в количестве от 1 до 5 мм в сутки. 90% дождей и снегопадов дают слои осадков менее 10мм. Дожди с суммой осадков за дождь свыше 20 мм наблюдаются в среднем не более 3-5 раз в год, в основном, в середине лета. Дожди, выпадающие в теплый период (апрель-октябрь), коротки, около половины из них продолжаются менее часа.

В пределах района наблюдается в среднем от 2 до 6 ливней за сезон. Ливни считаются особо опасными, если в течение 1 часа выпадает 30 мм осадков и более.

В зависимости от погодных условий, дата появления снежного покрова колеблется в значительных пределах. В среднем первый снег выпадает в районе в первой декаде ноября.

Снежный постоянный покров чаще всего устанавливается в первой половине декабря. Зима в районе продолжительная, снежный покров лежит в среднем 118-133 дня. Нарастание снежного покрова, прерываемое оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля, иногда достигая максимальных значений высоты к началу марта.

Сильный мороз и сильная жара. При многолетней среднегодовой температуре 4,90С, самая низкая температура наблюдается в январе, наиболее высокая в июле. Средняя температура января – 8,70С, июля + 18,80С. Морозные дни составляют 80%, дней с оттепелью – около 20% от продолжительности зимнего периода. Дни с сильными морозами с температурой ниже – 300С отмечаются в декабре-марте. Однако продолжительность стояния 30-и градусных морозов невелика: от 18 часов в январе до менее чем 1 часа в марте. Тем не менее, зимний абсолютный минимум температуры воздуха может опускаться до 40 градусов.

Средняя суточная температура воздуха в летний период держится в пределах +15, +200С. Летние максимумы температуры достигают +37, +390С.

Ураганы, шквалы. Среднегодовая скорость ветра в защищенных местах (в городах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 
3-3,5 м/сек., увеличиваясь до 4,3-5,2 м/сек на более открытых местах.

Ураганные ветры со скоростью 30 м/сек, и более наблюдаются на территории района не чаще одного раза в 5-10 лет и проходят узким коридором шириной от сотен метров до нескольких километров.

- Опасные гидрологические явления.

Риски возникновения подтоплений отсутствуют по причине отсутствия больших водоемов (площадь водного фонда – 1,6% площади Озёрского  МО).

- Лесные пожары.

Леса занимают около 1,09% территории Озёрского  МО, включая лесонасаждения защитного значения.

Риски возникновения природных пожаров отсутствуют по причине отсутствия пожароопасных лесных массивов.

### 7.3.2 Характеристика опасностей техногенного характера. Опасные производственные объекты

#### 7.3.2.1 Радиационная обстановка

На территории района опасных радиационных объектов, в том числе и атомных электростанций, нет.

#### 7.3.2.2 Химически опасные объекты

Озёрское муниципальное образованиене входит в химически опасный регион.

#### 7.3.2.3 Аварии на транспорте

На территории муниципального образования имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительная – зона аварии на автомобильном транспорте.

#### 7.3.2.4 Чрезвычайные ситуации социально-биологического характера

В Озёрском МО редки эпидемические заболевания.

#### 7.3.2.5 Взрывопожароопасные объекты

Взрывопожароопасных объектовна территорииОзёрского  МО нет.

# 8. Охрана окружающей среды

Раздел разработан в составе материалов проекта генерального планаОзёрского  муниципального образованияКалининского муниципального районаСаратовской области.

Основная экологическая стратегия развития Озёрского  МО направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного (антропогенного) воздействия на окружающую среду, формирование комфортной условий среды обитания населения.

Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории, рациональным использованием и охраной местных природных ресурсов.

## 8.1Экологическая ситуация

Состояние окружающей природной среды (далее – ОПС), экологическая и санитарно-гигиеническая обстановка на территорииОзёрского  МО формировались под влиянием естественно-природных, затем – под воздействием также и антропогенных (техногенных) факторов.

Естественно-природные причины определяются географическим положением территории на границе лесостепной и степной зон (лесолугостепь) водоразделов Приволжской  возвышенности, включающей зональные и интразональные природные комплексы, залесенные участки естественных и искусственных защитных лесонасаждений, с достаточно развлетвленной гидрологической сетью (территория СП является водосборной площадью и частично долиной р. Баланда и ее притоков с многочисленными временными водотоками-ручьями в впадающих в постоянные водотоки отрогах овражно-балочной сети), довольно благоприятными погодно-климатическими условиями с достаточным увлажнением,отсутствием природных катаклизмов.

Такой экологический каркас территории, согласно учению В.И. Вернадского, гарантированно может обеспечить устойчивость экосистем, природных ландшафтов, биологического разнообразия, биогеоценозов в целом. В настоящее время территория СП имеет умеренную степень антропогенной (техногенной) преобразованности: сохранилось не менее 70% естественных и полуестественных экосистем.

Экологическая устойчивость компонентов ОПС (природных ландшафтов, почвенных систем и геологической среды, гидрологических систем, растительных и животных ресурсов, атмосферного воздуха, подземных вод)находится под постоянным прессингом антропогенного (техногенного) воздействия хозяйственной и иной деятельности.К числу первичных (основных) факторов такого воздействия рассматриваемой территории относится ее исторически сложившееся сельскохозяйственное и лесохозяйственноеосвоение, развитиеселитебной инфраструктуры. К вторичным, более поздним факторам относится развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры, добыча местных нерудных полезных ископаемых и др.В настоящее время из вторичных, искусственных экосистем развиты промышленно-транспортно-коммуникационные,агроэкосистемы, селитебно-социальныеконгломераты.

- Основное хозяйственное использование территории:

Озёрское МО – многофункциональное образование, но основой, базовой отраслью хозяйственного комплекса является сельское хозяйство.

Агроценозы, сельскохозяйственные территории, согласноэкспликации земельных угодий и структуры сельскохозяйственных угодий МО, из общей площади 27814 га земли сельскохозяйственного назначения занимают 23970га (86,2%), в том числе пашни 18170га. Растениеводческая отрасльвключает традиционное для Калининского муниципального района и в целом Саратовской области, выращивание зерновых, технических, кормовых культур, картофеля и овощей, животноводство – производство мяса, молока, продуктов овцеводства.

Степень антропогенной (техногенной) преобразованности (САП), связанная с аграрным освоением любой территории определяется по индексу антропогенной преобразованности (ИАП) по шкале:

- САП ИАП:

очень слабая 100;

слабая 101 – 250;

умеренная 251 – 400;

средняя 401 – 550;

высокая 551 – 700;

очень высокая 701 – 900;

катастрофическая более 901.

ИАП определяется как произведение процента доминирующего вида угодий (пашни) на его ранг антропогенной преобразованности (РАП) (для пашни РАП установлен равным 7). Расчеты показывают, что для Озёрского  МОИАП равен 647 и степень аграрной преобразованности высокая.

К сельскохозяйственным формированиям различных форм собственности по характеру ведения хозяйства можно причислить ведение лесного хозяйства (площадь лесных угодий – 303 га). Оно не является определяющим, однако связано с прямым использованием природных – лесных ресурсов. Характер ведения лесного хозяйства типичен для малооблесенной зоны:

- проведение лесозащитных мероприятий, в том числесанитарных и противопожарных рубок, санитарной и противопожарной прочисткилесонасаждений, частично – проведение заготовительных рубок, лесовосстановление путем ремонта и обновления древостоя,

- лесоразведение – закладка новых лесов;

- другие виды пользования – ведение охотничьего хозяйства, заготовка побочной лесной продукции, рекреационный массовый отдых населения.

Промышленно-транспортная инфраструктура (дороги, предприятия стройиндустрии, хранения и реализации ГСМ, коммуникации и продуктопроводы,коммунально-складские зоны и др.) занимает небольшую площадь Озёрского  МО.

Населенные пункты Озёрского  МО имеют инженерную коммуникационную инфраструктуру: газопровод, водопровод с оборудованными точками отбора воды в колонках.

К внешним коммуникациям и продуктопроводам относятся: линияВЛ-10 и ВЛ-35 с электроподстанцией ПС «Казачка»в с. Озёрки .

На территорииОзёрского  МО нет особо опасных объектов химической, перерабатывающей промышленности, в том числе – химического оружия, объектов с явной радиационной направленностью (АЭС и др.)

Селитебно-рекреационная нагрузка также умеренная. Численность населения Озёрского  МО составляет 1893 человека.Большая часть трудоспособного населения СП занята на личных приусадебных участках, в муниципальных учреждениях, в сельском хозяйстве, на заработках извне и других отраслях.

В населенных пунктах Озёрского  МОиз типовых предприятий общественного пользования и бытового обслуживания,на сегодняшний день функционируют: 11предприятий розничной торговли, 3 почтовых отделения, 2 школы, 2 детских сада5домов культуры, 3 библиотеки

Санитарно-эпидемиологическая оценка среды обитания населения.

К объектам повышенной санитарно-эпидемиологической опасности Озёрского  МО относится скотомогильники для захоронения общественного и личного скота и  четыре несанкционированные свалки вблизи населенных пунктов.

Кроме того, к объектам повышенной санитарно-эпидемиологической опасности Озёрского  МО относятся несанкционированные и санкционированные свалки твердых бытовых отходов.На личном подворье населения содержится домашний скот – коровы, свиньи, птицы, овцы и козы.

Таблица.8.1.1.

Структура поголовья домашнего скота Озёрского  МО

| ### КРС | Коровы | Свинопоголовье | Овцы, козы | Птица | Кролики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1036 | 509 | 684 | 509 | 2540 | 189 |

Населенные пункты газифицированы, электрифицированы, имеют централизованную сеть водоснабжения, технический водозабор осуществляется в основном из рек Мокрая, Песчанка, Чепурка и подземных вод через колодцы. Объектов-загрязнителей поверхностных и подземных вод в непосредственных местах водозабора нет. В местах водозабора территориальными органами Роспотребнадзора осуществляется контроль качества воды насоответствие ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» побактериологическими химическим показателям, хозяйственно-питьевой водопровод паспортизирован.

Весной исходная вода из источников водоснабжения иногда не отвечает требованиям ГОСТа 2761-84 «Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения», аналогично в разводящей сети вода не соответствует СанПиН. 2.14559-96 по бакпоказателям и мутности.

Отвод бытовых стоков осуществляется в выгребные ямы. Контроль сточных вод осуществляется по действующим санитарно-гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим нормам ПДК.

Полигон ТБО для складирования твердых бытовых и приравненных к ним твердых промышленных отходов в Озёрском МО  не имеется.

Населенные пункты имеют благоустроенные дороги, другое благоустройство заключается обычно в озеленении территории, как правило, объектов общего пользования социального назначения (школ, детсадов и др.).

Общий уровень техногенной (антропогенной) нагрузки на ОПС территории СП.

Общая величина техногенной нагрузки на ОПС составляет не более 60 баллов и характеризуется как слабая и умеренная.

# Таблица 8.1.2

- Антропогенная (техногенная) нагрузка

| Наименование территории | Величина антропогенной (техногенной) нагрузки на ОПС (баллов) | Степень антропогенной (техногенной) нагрузки на ОПС | Основные факторы антропогенного воздействия на ОПС |
| --- | --- | --- | --- |
| Озёрское муниципальное образованиеКалининского муниципального районаСаратовской области | до 60 | слабая и умеренная | сельскохозяйственная, транспортно-коммуникационная, селитебно-рекреационная |

Таким образом, основными видами техногенной и антропогенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на компоненты ОПС, являются:

- сельскохозяйственное производство;

- транспортные магистрали;

- селитебный комплекс.

Вследствие относительно невысокой плотности населения МО, отсутствия традиционных мест массовой рекреации и отдыха населения, слабого развития техногенного комплекса, воздействие на природные комплексы и среду обитания в основном определяется сельскохозяйственным освоением территории и сопутствующей ему инфраструктурой.

### 8.1.1Состояние воздушного бассейна

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов, влияющих на окружающую природную среду.

По выбросам загрязняющих веществ в атмосферу экологическое состояние воздушного бассейна в Озёрском МО является вполне благоприятным для создания комфортных условий среды обитания населения. Это связано, прежде всего, с природными атмосферными и иными условиями, способствующими очищению атмосферы:

- достаточно высокой рассеивающей способностью приземного слоя атмосферы:количество дней с приземными инверсиями и полным безветрием составляет по Калининскому муниципальномурайону не более 10%, редки и приподнятые инверсии, отличающиеся обычно слабой интенсивностью;

- относительной редкостью дней с сильными ветрами, приводящими к высокой запыленности атмосферы. В целом по району в течение всего года преобладают слабые ветры со скоростью 2-5 м/с, что является благоприятным фактором для рассеивания примесей от низких источников загрязнения воздуха;

- достаточное и довольно частое выпадение осадков. Наиболее благоприятные условия для удаления вредных примесей из атмосферы формируются в летний период, когда увеличивается количество осадков и число дней с осадками;

- достаточно высокая интенсивность солнечной радиации, которая может быть причиной фотохимических реакций и появления в связи с этим ряда вторичных загрязняющих веществ;

- особенности рельефа территории МО, поскольку открытость лесостепных и степных водораздельных пространств ветрам из обширных степных зон юга и юго-востока Европейской части РФ, способствует постоянному обновлению, рассеиванию воздушных масс и предотвращению их застаивания. Этому же способствует отсутствие замкнутых ландшафтных складок, урочищ, понижений и др. рельефообразующих элементов;

- ориентация рельефных элементов Приволжской возвышенности, долины реки Волга совпадает с преобладающими направлениями ветров, что такжеулучшает рассеивание выбросов загрязняющих веществ;

Облесенность территории Озёрского  МО менее 10%, что негативным образом отражается на эффективности поглощения выбросов загрязняющих веществ.

Отсутствию загрязнения атмосферного воздуха способствует низкий уровень техногенной нагрузки на территорию, поскольку промышленно-транспортно-коммуникационный потенциал Озёрского  МО является одним из наименее развитых в Калининскомрайоне.

Доминирование районного центра в течение длительного периода времени сформировало неравномерное развитие отраслей, усилило центростремительные тенденции и отставание сельских поселений района привело к концентрации промышленных, перерабатывающих, коммунальных предприятий, организаций сферы обслуживания и культуры в г.Калиниске.

В населенных пунктах Озёрского  МО нет крупных стационарных источников загрязнения воздушного бассейна, наиболее существенным из них является сеть газопровода низкого давления. Сельскохозяйственные животноводческие объекты (МТФ), мехтока в основном являются источниками выбросов пылевидных и других веществ, но не химических веществ повышенных классов опасности.

К основным источникам загрязнения атмосферы МО можно отнести автотранспорт.Автодороги имеют большие выбросы диоксида азота, оксида углерода, сажи, взвешенных веществ, диоксида серы, углеводородов, проходят мимо территории СП.

Отсутствие статистических данных по Озёрскому  МО не позволяет произвести более глубокий анализ состояния воздушного бассейна. Для этого необходима организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ, а также определение санитарно-защитных зон площадочных и санитарных разрывовлинейных объектов.

Необходимо обследовать полосу отвода, санитарные разрывы, жилую зону Озёрского  МО напревышение ПДВ уровня загрязнения атмосферы при эксплуатации местных автодорог IV и V технической категории.

Шумовое воздействие (акустическое давление) на среду обитания населения на территории Озёрского  МО заслуживает рассмотрения в полосе отвода и на сопредельных селитебных территориях автодорог IV и V технической категории. Указанные сведения в представленных материалах по МО отсутствуют.

Примерный уровень акустической нагрузки, как и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, может быть оценен по автодорожным объектам-аналогам. Расчеты по ним показывают, что при нахождении жилой зоны вблизи полосы отвода дороги уровень акустического воздействияна границе санитарных разрывов и в жилой зонеможет превышать ПДУ (45-55 дБА) и требуются специальные противошумовые мероприятия (установка экранов высотой до 3 м, посадка 4-х рядной природорожной лесополосыи др.).

Электромагнитное излучение в границах Озёрского  МО связано в основном с воздействием используемого оборудования связи, в том числе сотовой связи. Согласно технической документации на оборудование, результатам его технической и санитарно-гигиенической сертификации,уровеньэлектромагнитногоизлученияотнегонаходится в пределах ПДУ – 1 мк ВТ/кв.см.

### 8.1.2Состояние водных ресурсов. Водопотребление

К природным водным объектамОзёрского  МО относится река Терса, река Мокрая, река Песчанка, река Чепурка,ручьи в разветвленной овражно-балочной сети, отроги которой впадают в постоянные водотоки, а также пруды-накопители в населенных пунктах.

Реки преимущественно пересекают территорию Озёрского  МО в верхнем течении, поэтому загрязнение поверхностных вод еще минимальное, содержание взвешенных веществ,азота аммония, БПК5,азота нитритов, сульфатов, хлоридов, солям железа, марганца и меди меньше ПДК для водоемов рыбохозяйственного и питьевого назначения.

Однако, в паводковые и ливневые периоды с загрязненным поверхностным стоком в поверхностные воды р.Баланда через ее притоки-ручьи в овражно-балочной сети выносятся органические вещества гумусового происхождения, нефтепродукты, большое количество мусора и продуктов почвенной эрозии (твердый сток) и поверхностные воды по комплексу гидрохимических показателей, бактериальной загрязненности могут быть умеренно и средне загрязненными.

К числу основных техногенных факторов и видов хозяйственной деятельности, загрязняющих поверхностные воды природных водоемов, относятся:

Сельскохозяйственная деятельность в растениеводстве и земледелии: смыв в результате водной эрозии (плоскостного смыва и линейного размыва) почвенных частиц с пахотных земель; смыв в паводковые и ливневые периоды в поверхностные воды и фильтрация в подземные воды минеральных удобрений, органических удобрений (навоза, соломенной резки, опилок), ядохимикатов, используемых при выращивании зерновых, пропашных, овощных, плодовых культур; смыв навозной жижи, навоза, других отходов при содержании скота на животноводческих комплексах, использование прудов-накопителей для водопоя скота;

Ирригационно-мелиоративная деятельность:устройство и эксплуатация без соответствующего проектного и инженерно-технического обоснования и сопровождения гидротехнических сооружений и устройств, насосных станций и заборных устройств для воды, основных и распределительных водопроводов на нужды орошения, плотин, дамб;

Автодорожная деятельность: загрязнение и захламление поверхностных вод материалами и отходами производства строительно-дорожных и ремонтно-эксплуатационных работ, ГСМ на автодорогах и железной дороге, а также нарушенным и обеструктуренным грунтом при устройстве и эксплуатации множества полевых дорог в зоне дачного садоводства и огородничества, массовойрекреации населения;

- Нелимитируемые карьероразработки нерудных полезных ископаемых;

Селитебно-рекреационная деятельность: не регламентированное, произвольное изъятие поверхностных вод для целей орошения сельскохозяйственных культур, полива приусадебных участков населением, технического водоснабжения и т.д.; нарушение правил сбора, размещения и утилизации твердых и жидких отходов при организации несанкционированных свалок производственного и бытового мусора;

Иная несанкционированная деятельность:сплошная распашка и подпашка ВЗ и ПЗП водоемов, строительство, карьероразработки и др., размещения и функционирования промышленных, строительных объектов, АЗС, пунктов и мест заправки, ТО и ТУ строительной и транспортной техники, складирования строительных и иных материалов – загрязнителей окружающей среды в ВОЗ и ПЗП природных водоемов.

В результатенаблюдается:

- нарушениеусловий формирования, ухудшение качества естественного поверхностного стока вод;

- загрязнение и захламление ВОЗ временных водотоков, ухудшение гидрологических, гидрохимических показателей, усиление интенсивности эрозии и процессов транзитной миграции твердого стока в поверхностные водоемы. Увеличение эрозионной активности на водосборе приведет в паводковые и ливневые периоды ксбросу в овраги и переносу в природные водоемы значительных масс твердых частиц, перераспределению фаз (вода – донные отложения), заилению водоемов, повышению мутности воды. Это может спровоцироватьвторичное загрязнение природных водоемов путем ремобилизации – десорбционных, диффузионных процессов;

- потеря роли и функции ландшафтно-геохимических барьеров в ВОЗ и ПЗП водоемов при уничтожении, повреждении, загрязнении растительного покрова, особенно защитной водоохраной и противоэрозионной древесно-кустарниковой растительности, многолетних трав, либо не проведении или проведении с нарушением технологии рекультивации растительно-почвенного покрова в ВОС и ПЗП, особенно мероприятий по восстановлению нарушенной ПЗП с залужением многолетними травами, высадкой черенков быстро укореняющихся древесно-кустарниковых пород (ива, тополь и др.);

- сброс в результате аварийных ситуаций неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод на рельеф местности;

- нелимитируемое использование водных ресурсов на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

Из поверхностных вод рек, других природных водоемов вода используется на хозяйственно-технические нужды. Для питьевого водоснабжения населенных пунктов Озёрского  МО путем забора с колодцев достаточно безнапорного, первого от поверхности мелового водоносного горизонта,залегающего на глубине от нескольких метров до 20 м. Для централизованного водопроводного водообеспечения питьевой водой обычно используются артезианские скважины напорного водоносного комплекса, относящегося к категориизащищенных от поверхностного загрязнения. Воды горизонта гидрокарбонатные кальциевые, пресные, с минерализацией 0,4-0,5 г/л.

Сельские населенные пункты Озёрского  МО не имеют централизованной (канализационной) системы водоотведения. Отводхозяйственно-бытовых и производственных стоков от зданий общественного назначения и от частного сектора населенияосуществляется в основном в выгребные ямы, с последующей откачкой и вывозом в места, согласованные с районным органом Роспотребнадзора.

Расчетные сведения по водообеспечению и водоотведению для Озёрского  МО отсутствуют.

В сельском поселении остается актуальной проблема хозяйственно-питьевого водоснабжения. Продолжающееся загрязнение водоемов, являющихся источниками водоснабжения и рекреационного водопользования, сохраняющаяся высокая изношенность водопроводных сетей, их аварийность, в результате низкого уровня эксплуатации, особенно в сельских поселениях, отсутствие или явное несовершенство очистных элементов создают риск здоровью населения.

### 8.1.3Обращение с твердыми отходами

Загрязненность окружающей среды отходами в настоящее время является серьезной проблемой в Озёрском МО. Все возрастающее количество отходов (в том числе опасных), отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.

При неправильном захоронении отходы представляют угрозу здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают сельскохозяйственные угодья и создают эстетические и рекреационные проблемы. Поэтому одной из наиболее важных задач охраны окружающей природной среды является проблема сбора, утилизации и размещения отходов.

В настоящее время в Озёрском МО существует один полигон ТБО.

Большинство объектов складирования и захоронения ТБО Калининского муниципального районавведены в эксплуатацию 30-40 лет назад и соответственно не имеют положительного санитарно-эпидемиологического заключения и не апробированы на соответствие СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

Поэтому деятельность организаций, предприятий населенных пунктов Озёрского  МО, связанная с образованием и размещением отходов производства и потребления, подлежит организации и нормированию по обращению с отходами. Часть организованных санкционированных и часть неорганизованных свалок требует обозначения санитарно-защитных зон, проведения мониторинга подземных вод путем оборудования наблюдательных скважин, почв, атмосферного воздуха, обустройства и благоустройства зон складирования и хозяйственной зоны, налаживания производственного контроля и учета отходов.Большинство существующих неорганизованных сельских свалок вообще подлежат ликвидации и рекультивации занимаемых участков.

Не на всех сельскохозяйственных и иных предприятиях создана система лицензируемой деятельности по обращению с отходами: оборудование специальных площадок и мест сбора и временного накопления отходов (сменяемые промаркированные контейнеры, стеллажи, площадки с твердым покрытием для раздельногохранения и сортировки отдельных утильных фракций, благоустроенные подъезды, оборудованный транспорт для транспортировки отходов, договорная и лицензированная схема обращения с отходами т.д.).

### 8.1.4 Состояние природных ландшафтов и охрана растительного и животного мира

Ландшафтно-почвенные системы в пределах Калининского муниципального района и Озёрского  МО представлены равнинной центральной частью Приволжской возвышенности на водоразделе верховьев р. Баланда и ее притоков.

Территория Калининского муниципального района подвержена в значительной степени экзогенными рельефообразующими и руслообразующими процессами и частично – негативными геологическими процессами, сильно расчленена овражно-балочной сетью и другими эрозионно-активными элементами. Часть ландшафтов и земельных угодий подвержены негативным геологическим процессам – частичным оползням, суффозионным явления, что связано с ихсложным геологическим сложением. Эрозионно- и оползнеопасные склоны распространены в разветвленной сети овражно-балочной системы на водоразделе р. Баланда.

Природные ландшафты имеют сильную антропогенную и техногенную нарушенность. К числу первичных (основных) факторов такого воздействия является исторически сложившееся лесо-и сельскохозяйственное, селитебное освоение.

Основой экономики Озёрского  МО является сельское хозяйство и перспективным планированием развития Калининского муниципального районапредусматривается развитие агропромышленного комплекса, переработки сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства.

К вторичным, более поздним факторам относится развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры, добыча местных нерудных полезных ископаемых, нерегулируемая рекреационная нагрузка.

Природный почвенный покров представлен основным зональным типом почв – черноземами обыкновенными, южными, в поймах – аллювиально-дерновыми. Часть земельных угодий сельскохозяйственного назначенияимеют невысокое содержание гумуса, биогенных элементов, имеют меньшее естественное плодородие, по сравнению, например, с обыкновенными черноземами, используется с низкой культурой земледелия, без соблюдения зональных травопольных севооборотов с правильным подбором и оптимальными площадями возделываемых сельскохозяйственных культур, часть не используется совсем, постепенно превращается в бурьянистые пустоши и залежи.

Земли сельскохозяйственного и иного интенсивного использования нуждаются в коренных мелиорациях.

За последние столетия леса, занимавшие до 30% площади, сократились в Калинискомрайоне до 5-10% территории. Озёрское МО также малолесное. Коренные широколиственные леса с участием дуба, клена, березы,осины сохранились фрагментарно. Преобладают твердолиственные лесные насаждения дуба, клена,  березы. Территория является лесодефицитной.Все лесонасаждения относятся по своему целевому назначению к защитным лесам. Поэтому освоение лесных угодий в большей степени связано с сохранением их природоохранных, средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций.

Территориальное размещение лесных массивов в долинерекиБаланда и реки Ольшанкаспособствует выполнению ими водоохранных и водорегулирующих функций, обеспечивающих стабильность водного режима рек и ихполноводности. Возрастает роль полезащитных лесополос для защиты сельскохозяйственных культур от неблагоприятных природных воздействий и их почвозащитная роль от водной и ветровой эрозии. В условиях наращивания транспортного потока автомобильных дорог приобретает особо значение протяженность и полноценность придорожных защитных лесополос.

В соответствии со ст. 25 Лесного кодекса РФ № 200-ФЗ, основным видом использования лесов территории является заготовка древесины при проведении рубок ухода за лесами, санитарных рубок и прочих рубок.

В лесах Калининского муниципального района преобладает древесно-кустарничковая и  низкотоварная мелкосортная древесина мягколиственных пород, которая для своего дальнейшего использования должна подвергаться последующей переработке. Основным перспективным направлением развития лесопромышленного комплекса района (и в целом области) является повышение интенсивности использования низкосортной низкокачественной древесины мягколиственныхпород. Это должно достигаться, в основном, путем развития производств глубокой переработки древесины;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- иные виды лесопользования, в частности, организации пчеловодства.

- осуществление рекреационной деятельности.

Животный мир представлен ценными для окружающей среды и человека дикими животными. К ним относятся дикие копытные, пушные промысловые животные, водоплавающая птица, промысловые водные биоресурсы. Часть биологических видов необходима для поддержания общих связей в биоценозах (насекомые-опылители растений, огромное количество птиц).

Некоторые виды наоборот являются вредоносными: млекопитающие лисица, волк, мышевидные грызуны являются разносчиками опасных эпидемиологических заболеваний – возбудителей геморрагической лихорадки, бешенства и др.; ряд видов насекомых являются вредоносными для человека, домашних животных, а также вредителями сельскохозяйственных, плодовых, овощных культур.

Численность, продуктивность диких животных и в целом экологическая устойчивость зооценозов во многом зависит от сохранения и экологической емкости фитоценозов, являющимися местообитаниями диких животных.

Экологический каркас территории Озёрского  МО, комплекс природных зональных и интразональных ландшафтов, биологического разнообразия, биогеоценозов в целом пока имеют достаточно высокую буферность и устойчивость. Поэтому в настоящее время территория Озёрского  МО имеет умеренную степень антропогенной (техногенной) преобразованности.

# 9. Система обслуживаниянаселения

## 9.1 Учреждения образования

### 9.1.1 Детское дошкольное образование

В пределах Озёрского  МО расположенодва детских дошкольных образовательных учреждений (ДДОУ).

- Таблица 9.1.1

- Характеристика ДДОУ Озёрского  МО

| Название учреждения | Адрес | Проектная вместимость | Фактическая вместимость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ Озерский детский сад | с.Озёрки | 32 | 32 | удовлетворительное |
| МДОУ Лебедский детский сад | с.Лебёдка | 15 | 10 | удовлетворительное |

### 9.1.2Общеобразовательные школы

В пределах Озёрского  МО расположено две школы – в с. Озёрки  и

с. Нижегороды.

Характеристика школ Озёрского  МО приводится ниже в таблице 9.1.2.

- Таблица 9.1.2

- Характеристика школ Озёрского  МО

| Название учреждения | Адрес | Проектная вместимость | Фактическая вместимость | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Озерская средняя общеобразовательная школа | с.Озёрки | 192 | 124 | удовлетворительное |
| МОУ средняя общеобразовательная школа | с.Нижегороды | 192 | 52 | удовлетворительное |

Материально-техническое состояние зданий школ удовлетворительно. Необходим частичный ремонт зданий.

Общая численность детей, обучающихся в школах Озёрского  МО,  на первое сентября 2012 года составляет 384 человек.

### 9.1.3 Специальные учебные заведения и учреждения дополнительного образования

В пределах Озёрского  МОне имеется специальных учебных заведений и учреждений дополнительного образования.

## 9.2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

### 9.2.1 Амбулаторно-поликлиническое лечение

На территории Озёрского  МО расположено 5учреждений здравоохранении, из нихчетыре  фельшерско –акушерских пункта (ФАП) и одинкабинет врача общей практики в с.Нижегороды.

Таблица 9.2.1

Учреждения здравоохранения Озёрского  МО

| Населенный пункт муниципального образования |  | Учреждения здравоохранения |
| --- | --- | --- |
| с. Озерки | название | ФАП |
|  | на сколько мест рассчитано | - |
|  | сколько человек посещает | 450 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 2/- |
|  | балансодержатель | МУЗ «Калининская ЦРБ» |
|  | теплоснабжение (центр., индивид) | Центр. |
| п.Песчаный | название | ФАП |
|  | на сколько мест рассчитано | - |
|  | сколько человек посещает | 230 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 2/- |
|  | балансодержатель | МУЗ «Калининская ЦРБ» |
|  | теплоснабжение (центр., индивид.) | Центр. |
| с. Нижегороды | название | Кабинет врача общей практики с.Нижегороды |
|  | на сколько мест рассчитано | - |
|  | сколько человек посещает | 760 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 3/1 |
|  | балансодержатель | МУЗ «Калининская ЦРБ» |
|  | теплоснабжение (центр., индивид.) | Центр. |
| п. Васильевский | название | ФАП |
|  | на сколько мест рассчитано | - |
|  | сколько человек посещает | 60 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 2 |
|  | балансодержатель | МУЗ «Калининская ЦРБ» |
|  | теплоснабжение (центр., индивид.) | Индивид. |
| п. Согласный | название | ФАП |
|  | на сколько мест рассчитано | - |
|  | сколько человек посещает | 100 |
|  | кол-во персонала (из них с в/о) | 2 |
|  | балансодержатель | МУЗ «Калининская ЦРБ» |
|  | теплоснабжение (центр., индивид.) | Центр. |

Ближайшая больница – МУЗ «Калининска  ЦРБ» в районном центре

(г.Калининск).

Анализ состояния материально-технической базы здравоохранения показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических учреждений. В сложившейся ситуации не только невозможно внедрять и развивать новые технологии в оказании медицинской помощи, что в свою очередь позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне трудно сохранять уже внедренные методы диагностики и лечения.

### 9.2.2 Учреждения социального обеспечения

В Озёрском МОнет учреждений социального обеспечения.

## 9.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Спортивными и физкультурно-оздоровительными сооружениями в Озёрском МО являются спортзалы и спортплощадки в школах.

Основной проблемой на сегодняшний день в сфере физкультуры и спорта является нехватка спортивных сооружений в Озёрском МО, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом.

В целом же в Озёрском МО уделяется внимание развитию данного сектора социальной системы. На его территории реализуется районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области» на 2009-2012 год.

- Таблица 9.3

- Характеристика спортивных  учреждений  Озёрского  МО

| Организовано секций в муниципальном образовании | Всего занимающихся | Количество персонала | Всего стадионов, спортплощадок | Всего спортзалов (в т.ч. в школах) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 80 | 3 | 3 | 2 |

## 9.4 Учреждения культуры и искусства

ВОзёрском муниципальном образованиирасположены 6 домов культуры и 3филиала библиотеки (таблица 9.4).

- Таблица 9.4

- Характеристика учреждений культуры Озёрского  МО

| Название учреждения | Адрес | Проектная вместимость; количество посадочных мест в зале | Фактическая вместимость; количество томов, экспонатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Озерский сельский дом культуры | с.Озёрки | 100 | 150 |
| Песчанский сельский клуб | п.Песчаный | 60 | 70 |
| Дивовский сельский дом культуры | с. Нижегороды | 75 | 70 |
| Васильевский сельский клуб | п. Васильевский | 80 | 48 |
| Согласненский сельский клуб | п. Согласный | 30 | 50 |
| Лебедский сельский клуб | с. Лебедка | 60 | 30 |
| Озерская библиотека | с.Озёрки | - | 6679 ед. |
| Лебедская библиотека | с. Лебедка | - | 5146 ед. |
| Нижегородская библиотека | с. Нижегороды | - | 5180 ед. |

Географическое положение Озёрское МО – отдалённость от областного центра, только автомобильная связь – не дает выгодного преимущества жителям Калининского муниципального района, позволяющего активно сотрудничать с областными структурами: киновидеоцентром, областной библиотекой, театрами. Таким образом, нельзя говорить о том, что Озёрское МО обеспечено всеми видами повседневных и периодических услуг сферы культуры.

## 9.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

### 9.5.1 Предприятия торговли

На территории Озёрского  МО расположено 11предприятий розничной торговли.

- Таблица 9.5.1

Предприятия торговли  Озёрского  МО

| Населенный пункт | Количество предприятий торговли |
| --- | --- |
| с. Озерки | 1 |
| с. Нижегороды | 3 |
| п. Васильевский | 2 |
| п. Согласный | 2 |
| п. Песчаный | 2 |
| с. Лебедка | 1 |

Учреждения торговли в Озёрском МО представлены только первичной ступенью обслуживания, расположенные в жилых кварталах населённых пунктов. Имеет место частная торговля, продуктами, произведёнными на собственных участках.

Учреждения периодической ступени обслуживания (рыночные комплексы) в СП не представлены.

В целом развитие торговли идёт динамично, строительство новых объектов и реконструкция существующих происходят в соответствии с требованиями рынка – обеспечения соответствующего предложения на имеющийся в поселении спрос.

### 9.5.2 Предприятия общественного питания, бытового обслуживания

На территории Озёрского  муниципального образованиянет предприятийобщественного питания. Местами бытового обслуживания населения и торговли стали отделения почтовой связи в с. Озёрки  и с.Нижегороды.

Предприятия бытового обслуживания, в настоящий момент, – это динамично развивающаяся отрасль сферы услуг в Озёрском МО. Проследить ее развитие – трудная задача, осложненная тем, что большинство предприятий находятся в частном секторе экономики. Здесь, как и в случае с предприятиями торговли, количество мощностей, требуемых к освоению, строительству, реконструкции, диктует рынок.

Предприятия бытового обслуживания, в большинстве своем так же относятся к первичной ступени обслуживания, как и предприятия торговли.

## 9.6 Коммунальные объекты

Гостиничных комплексов на территорииОзёрского  МО нет. Согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.0189*количество мест в гостиницах устанавливается из расчётов:на 1 тыс. чел. населения – 6 мест.

- Общественные уборные.

Озёрское МО не имеет общественных уборных. Потребность согласно рекомендуемой СНиП 2.07.01-89* норме – 1 прибор на 1 тыс. чел.

- Бани.

В Озёрском МОбаня отсутствует. Потребность согласно рекомендуемой норме СНиП 2.07.01-89* для Озёрского  МО составляет 4 места.

- Кладбища.

На территории Озёрского  МО расположены 8 кладбищ.

# 10. Строительный комплекс

## 10.1 Производство строительных материалов

В силу того, что Озёрское муниципальное образованиеспециализируется главным образом на сельском хозяйстве, промышленность строительных материалов в СП не представлена.

## 10.2 Подрядно-строительные организации

На территорииОзёрского  муниципального образования собственных подрядно-строительных организаций нет.

Основную строительно-подрядную деятельность на территории Озёрского  муниципального образованияосуществляют организации, расположенные в г.Саратове.

## 10.3 Жилищно-гражданское строительство

Жилищное строительство в Озёрском муниципальном образованиипредставлено только индивидуальным. В муниципальном образовании нет учета семей, стоящих на очереди на получение жилья, так как нет строительства самого жилья. Таким образом, можно судить о большой нехватки нового жилого фонда и низкой степени реализации федеральных и региональных программ.

Необходимо оживление усадебного жилищного строительства, в том числе стимулирование их за счёт региональных и федеральных программ по поддержке населения Озёрского  муниципального образования.

# 11. Инженерная инфраструктура

## 11.1 Водоснабжение и водоотведение

В разделе «Водоснабжение и водоотведение» в составе Генерального плана разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования муниципального образования, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых кварталов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

### 11.1.1 Водоснабжение

Водоснабжение Озёрского  муниципального образования осуществляется из 6 водозаборов.

По микробиологическим показателям, вода, подаваемая в системы централизованного водоснабжения из подземных источников, в целом соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01.

Таблица11.1.1

Водоснабжение Озерского МО

| Населенный пункт муниципального образования | Кол-во водонапорных башен | Балансодержатель | Наличие водонапорных сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Озерки | 2 | ООО «Озерки» | - |
| с. Нижегороды | - | - | - |
| п. Васильевский | 1 | ООО «Озерки» | - |
| п. Согласный | 1 | СПК «Озерки» | - |
| п. Песчанка | 1 | Население п. Песчаный | - |
| С. Лебедка | 1 | ИП КФХ Шпиленко Н.Н. |  |

Часть населения пользуется водой из шахтных колодцев. Среднесуточный отпуск воды населению и коммунально-бытовым предприятиям в расчете на одного жителя составляет 90,0 литров.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

### 11.1.2 Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

### 11.1.3 Водоотведение

Озёрское муниципальное образование не имеет единых централизованных систем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Сети водоотведения Озёрского  МО эксплуатируются коммунальными организациями муниципальных образований района. Муниципальные организации являются многопрофильными предприятиями и предоставляют услуги по водоснабжению и водоотведению, обслуживанию жилого фонда, вывозу ТБО, теплоснабжению и ряд других услуг.

В сельских населенных пунктах канализованы, в основном, объекты социальной сферы, канализация накапливается в выгребах с последующим вывозом.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

## 11.2 Газоснабжение

Источником газоснабжения Калининского муниципального района является природный газ, который подается в район по отводу от магистрального газопровода Петровск – Новопсков ∅530-325 мм, P=5,5 МПа протяженность по району 46,2 км.

От газораспределительных станций (ГРС) газ по газораспределительным сетям поступает на ГРП и ГРПШ населенных пунктов района.

Озёрское муниципальное образование Калининского муниципального района Саратовской области в настоящее время снабжается природным и сжиженным газом. ГРС  стоят на балансе филиал-треста «Калининскмежрайгаз».

Таблица2.3.1.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Озёрского  муниципального образования

| Существующиепоказатели ГРС Наименование газораспределительнойстанции(ГРС) | Подключенные населенные пункты | Давлениегаза навыходе, Рвых, МПа |
| --- | --- | --- |
| ГРС Большая Ольшанка | с. Озерки, с. Нижегороды, п. Васильевский, п. Согласный, п. Песчанка, с.Лебедка | 0,6 |

В муниципальном образовании  имеется одна ГРП и 14 ШРП. Газоснабжение потребителей осуществляется через газораспределительные станции, расположенные вовсех населенных пунктах муниципального образования.

В газорегуляторных пунктах (ГРП, ШРП) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление давление газа снижается до 0,003 МПа.

Таблица2.3.2.

Характеристики ГРП/ГРПШрасположенных в  Озёрского  МО

| Место расположения | Марка регулятора | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Озёрки | ШРП | РДНК-50 | 5 | 1996 |
| п. Песчанка | ШРП | РДБК-50 | 1 | 1999 |
| с. Нижегороды | ШРП | РДБК-50 РДНК400М РДНК-400 | 1 3 1 | 1996 1996, 1997 1998 |
| п. Васильевский | ШРП | РДБК-50 | 1 | 1997 |
| с.Лебедка | ШРП | РДНК-400 |  |  |
| п. Согласный | ГРП | РДБК-50 | 1 | 1994 |

В настоящее время источником газоснабжения природным газом потребителей Озёрского  муниципального образования является существующий подземный газопровод высокого давления (30-40 атм.).

Таблица 2.3.3.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Озёрского  муниципального образования

| Наименование населенных пунктов | Подвод газаосуществлен | Максимальныйрасход газа, м³/ч | Используемые подсистемыАСУТПРГ |  | Протяженностьгазопроводов,км | Диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| с.Озёрки | 6 | 527,8 | ШРП | 5 | 8,0 | 108 |
| п.Васильевский |  | 136,0 | ШРП | 1 | 7,2 | 110-114 |
| с.Лебедка |  | 76,2 | ШРП | 1 | 1,5 | 63 |
| с.Нижегороды |  | 704,5 | ШРП | 6 | 12,6 | 63-110 |
| п.Песчанка |  | 181,5 | ШРП | 1 | 1,2 | 108 |
| п.Согласный |  | 79,2 | ГРП | 1 | 11,358 | 159 |

Подача природного газа потребителям Озёрского  муниципального образования предусматривается следующим категориям потребителей:

- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

- на отопление жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

В соответствии с проектом разработанным ОАО «Промгаз»  генеральным планом предлагается строительство лупинга ∅11мм протяженностью 6 км на участке полиэтиленового газопровода от с. Малая Екатериновка до с. Нижегороды для улучшения газоснабжения с. Нижегороды.

## 11.3 Теплоснабжение

Сельские населённые пункты, расположенные на территории Озёрского  муниципального образования, застроены, в основном, одноэтажными жилыми домами с газовым, частично с печным отоплением.

## 11.4 Энергоснабжение

В настоящее время, энергетический комплекс области, является крупнейшим в России и включает в себя:

− Филиал ОАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»;

− Нижне-Волжское предприятие магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС»;

− ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»;

− ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»;

− ОАО «Облкоммунэнерго»;

− УК ООО «Саратовские городские электрические сети»

− ЗАО «Независимая электросетевая компания».

В развитии электроэнергетики Саратовской области и в частности Калининского муниципального района большую роль играет деятельность ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги»), объединяющая электросетевое хозяйство Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Оренбурской областей и Республик Мордовия и Чувашия. Электроснабжение Калининского муниципального района в настоящее время осуществляется от Саратовской энергосистемы, через электроподстанции 110, 35, 10 кВ, принадлежащие энергоснабжающей компании ОАО «МРСК Волги» и связывающие их воздушные линии электропередач:

− от ПС «Казачка»-110/35/10 кВ с отпайками на ПС «Озёрки »-35/10 кВ и ПС «Нижегороды»-35/10 кВ;

Далее через электроподстанции 110, 35, 10 кВ и связывающие их воздушные линии электропередач, имеющие разветвленную кольцевую схему, обеспечиваются электроэнергией важнейшие объекты муниципального образования.

Электроснабжение Озёрского  МО осуществляется от подстанции «Казачка» напряжением 10кВ. Подстанция «Казачка» введена в эксплуатацию в 1979 г.

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах.

Таблица 11.4.

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП ВЛ-10 кВ №1002 от ПС «Казачка»

| №п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) |  |  | Оперативный №ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА |  | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность ТП ВЛ-0,4 кВ |  | №отпайки ВЛ-10 кВ | % износа | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Летняя дойка | КТП-190 |  | 40 |  | 1971 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-00 | 90 | с. Озерки, в 3,5 км к западу |
| 2 |  | АЗС | КТП-191 |  | 250 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-03 | 85 | с. Озерки |
| 3 |  | Зеленая | КТП-192 |  | 100 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-01 | 85 | с. Озерки |
| 4 |  | Молодежная | КТП-193 |  | 160 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-23 | 85 | с. Озерки |
| 5 |  | СТФ | КТП-194 |  | 2х400 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-27 | 85 | с. Озерки |
| 6 |  | МТФ | КТП-195 |  | 400 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-01 | 85 | с. Озерки |
| 7 |  | Кормоцех | КТП-196 |  | 160 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-26 | 85 | с. Озерки |
| 8 |  | Придорожная | КТП-197 |  | 250 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-22 | 85 | с. Озерки |
| 9 |  | ЗОТ | КТП-198 |  | 2х400 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-24 | 85 | с. Озерки |
| 10 |  | ЗОТ | КТП-218 |  | 320 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-26 | 85 | с. Озерки |
| 11 |  | Новый поселок | КТП-219 |  | 160 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-25 | 85 | с. Озерки |
| 12 |  | МТМ | КТП-221 |  | 400 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-21 | 85 | с. Озерки |
| 13 |  | Озерная | КТП-217 |  | 160 |  | 1987 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-30 | 85 | с. Озерки |
| 14 |  | Рязановка | КТП-199 |  | 40 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-02 | 85 | с. Нижегороды |
| 15 |  | Лашевка | КТП-202 |  | 100 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-17 | 85 | с. Нижегороды |
| 16 |  | Контора | КТП-203 |  | 100 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-16 | 85 | с. Нижегороды |
| 17 |  | Петрозавадовка | КТП-204 |  | 160 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-13 | 85 | с. Нижегороды |
| 18 |  | Урусово | КТП-205 |  | 160 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-02 | 85 | с. Нижегороды |
| 19 |  | СТФ | КТП-206 |  | 160 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-11 | 85 | с. Нижегороды |
| 20 |  | МТФ | КТП-207 |  | 160 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-18 | 85 | с. Нижегороды |
| 21 |  | Луговая | КТП-208 |  | 100 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-12 | 85 | с. Нижегороды |
| 22 |  | Нижегороды | КТП-209 |  | 160 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-07 | 85 | с. Нижегороды |
| 23 |  | Запрудная | КТП-210 |  | 63 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-10 | 85 | с. Нижегороды |
| 24 |  | ЗОТ | КТП-211 |  | 160 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-08 | 85 | с. Нижегороды |
| 25 |  | Петрозавадовка | КТП-212 |  | 40 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-32 | 85 | с. Нижегороды |
| 26 |  | Скважина | КТП-213 |  | 400 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-15 | 85 | с. Нижегороды |
| 27 |  | Клуб | КТП-215 |  | 250 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-09 | 85 | с. Нижегороды |
| 28 |  | Село | КТП-220 |  | 160 |  | 1983 | ПрбЭС | ПрбЭС | 2-03 | 85 | с. Лебедка |

По категории электроснабжения потребители, в основном, относятся ко 2 и 3 категориям, за исключением  котельных которые относятся к 1 категории.

Распределение электроэнергии в поселении осуществляется через систему РП и ТП по воздушным и кабельным сетям 10кВ и 6 кВ.

В соответствии с Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000 Вольт охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют для линий напряжением 35 кВ – 15 м.

Подсчет нагрузок жилых и общественно-коммунальных зданий выполнен по удельным нагрузкам 0,4 кВт/чел. в соответствии с ВСН 19-74 и ВСН 97-75, а также в соответствии с типовыми проектами.

Предлагаемая схема электроснабжения обеспечивает надежное питание всех потребителей электроэнергией в соответствии с их категорийностью, классифицируемой «Правилами устройств электроустановок».

В связи со значительным износом оборудования необходима поэтапная реконструкция существующих подстанций района и поселения 10 кВ с заменой устаревшего оборудования на новое.

## 11.5 Связь

На территории Калининского муниципального района и Озёрского  муниципального образования население, органы управления и промышленные объекты обеспечиваются услугами связи и информатизации в достаточном объеме и нормального качества.

Создание условий для обеспечения населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения

Таблица 11.5

Количество абонентов связи Озёрского МО

| Населенные пункты муниципального образования | Имеется телефон |
| --- | --- |
| с. Озерки | 112 |
| п. Согласный | 12 |
| п. Васильевский | 8 |
| п. Песчаный | 35 |
| с. Лебедка | 10 |
| с. Нижегороды | 143 |
| итого по муниципальному образованию | 320 |

11.5.1.Почтовая связь

Почтовая связь Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического единства Российской Федерации, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, позволяет создать необходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого экономического пространства, способствует свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободе экономической деятельности. Сеть почтовой связи Калининского района принадлежит ФГУП «Почта России» и является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств. Регулирование деятельности операторов почтовой связи на территории Российской Федерации осуществляется Федеральным законом от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи». Настоящий Федеральный закон направлен на обеспечение конституционных прав каждого свободно получать, передавать и распространять информацию, на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Устанавливает систему правовых гарантий формирования и эффективного функционирования почтовой связи на территории Российской Федерации в целях укрепления и развития взаимодействия участников экономических, социальных и политических отношений, реализации потребностей населения в услугах почтовой связи.

Современное состояние

Доставка корреспонденции на Калининский почтамт осуществляется на автомашине из Саратовского почтамта. Далее, после сортировки на почтамте также автотранспортом корреспонденция доставляется на все почтовые отделения района, откуда, уже непосредственно до адресата доставку производят почтальоны пешим порядком.

На территории района имеется двадцать девять отделений почтовой связи, три из них находятся в г. Калининске. Еще сорок один населенный пункт, обслуживается с ближайших с ними отделений почтовой связи, к которым они прикреплены.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №241 от 21.04.2005 г. «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», на муниципального образования находится ОПС Озёрки .

Таблица 11.5.1

Обеспечение населения Озерского МО почтовой связью

| Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принадлежность | Способ доставки и оснащенность узла связи (ПКД) | Населенные пункты, поселения, обслуживаемые узлом связи | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПС Нижегороды ул. Нижегородняя,4 с. Нижегороды | Аренда, совместно со С.Б. | Автомашина, пешим порядком | с. Нижегороды | Отмена аренды и передача помещения в собственность УФПС, Капитальный ремонт помещения |
| ОПС Озерки с. Озерки, ул. Советская, 1 | Аренда М.О. | Автомашина, пешим порядком, ПКД | с. Озерки, с. Лебедка | Капитальный ремонт или замена помещения |
| ОПС Песчаный пос. Песчаный, ул. Санаторная, 3 | Собственность УФПС | Автомашина, пешим порядком | пос. Песчаный, пос. Согласный, пос. Васильевский | Капитальный ремонт или замена помещения |

Услуги почтовой связи населению Озёрского  муниципального образования предоставляет ФГУП «Почта России». В поселении 3 почтовых отделения (в с.Озёрки,с.Нижегороды и п.Песчаный).

В целом размещение объектов почтовой связи на территории Калининского района соответствует Приказу Министерства связи СССР от 27.04.1981 г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи». В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения района можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи». Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов:

1) Отсутствие в нормативно-правовых актах норм об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. Большинство этих помещений предоставляется по договорам аренды муниципальной собственности и не приспособлены для нормальной работы сотрудников почтовой связи;

2) Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

3) Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

4) Систематическое повышение арендных и иных видов платежей объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, транспорт;

5) Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

11.5.2. Телефонная связь

Сеть телефонной связи общего пользования предназначена для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации и представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Сеть телефонной связи общего пользования Калининского района интегрирована в инфраструктуру телефонной связи Саратовской области и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов должны содействовать организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

Услуги электросвязи жителям Калининского муниципального района предоставляет компания ОАО «Ростелеком» (Саратовский филиал). Сеть телефонной связи Калининского муниципального района построена по радиально–узловому принципу.

Цифровой трафик на оконечные и транзитные станции района передается через центральную автоматическую телефонную станцию (ЦАТС) г. Калининска.

Показатели телефонной плотности Калининского муниципального района выше средних по РФ на сельской и городской телефонной сети, что характеризует уровень развития и предоставление услуг телефонной сети общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как высокий. Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования не удовлетворяет полностью потребности населения в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Ethernet», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи). Соединительные ли6нии СЛ от Центральной АТС (ЦАТС) до сельских оконечных станций ОС выполнены с использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9 и КСПП 1*4*1,2. Средний срок службы кабелей с металлическими жилами 20–25 лет, они являются морально устаревшими, имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с использованием инфокоммуникационных технологий. Абонентские линейные сооружения построены с использованием кабеля типа «ТПП» и «ПРППМ» с металлическими жилами в подземном варианте закладки, и, стальным проводом диаметра 3-4 мм на воздушных абонентских линиях.

В Озёрском МОпередача сигналов осуществляется по кабельным соединительным линиям связи, марка кабеля направление и протяженность которых указана в приведенном ниже списке:

- КСПП1х4х0,9(1,2) Калининск - Песчаный — 32,74 км

- КСПП1х4х0,9(1,2) Калининск - Озерки — 41,51 км

- КСПП1х4х0,9(1,2) Озерки - Нижегороды — 7,46 км

Таблица11.5.2

Обеспеченность телефонной связью Озёрского  МО

| Название населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 чел. | Существующая плотность на 01.01.2009 | Монтированная емкость на 01.01.2009 | Существующие объекты АТС | Износ АТС, % | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Озёрки | 12,74 | 18,06 | 150 | АТСК 50/200м | 63 | ОАО «Ростелекомс» | 41,51 | Замена АТС координатного типа на электронную, с последующим расширением. Строительство линейно-кабельных сооружений. |
| пос. Песчаный | 12,74 | 18,06 | 50 | АТСК 50/200 | 82 | ОАО «Ростелеком» | 32 | Замена АТС координатного типа на электронную, с последующим расширением. Строительство линейно-кабельных сооружений. |
| с. Нижегороды | 12,74 | 18,06 | 200 | АТСК 50/200 | 100 | ОАО «Ростелеком» | 48,51 | Замена АТС координатного типа на электронную, с последующим расширением. Строительство линейно-кабельных сооружений. |

11.5.3 Радиовещание

На территории Калининского района, как и в других районах Саратовской области, услуги радиотрансляции (местного проводного радиовещания) предоставляет основной оператор электросвязи области ОАО «Ростелеком».

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать существующие объекты Саратовского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра. При реализации этой программы не учитываются следующие существенные недостатки:

1. Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет принимать только областные программы;

2. Для обеспечения зоны уверенного покрытия требуется установка радиоретрансляторов практически в каждом поселении района, так как их мощность позволяет передавать радиосигнал в радиусе 15-20 км;

3. Не предусматривается техническая возможность для использования эфирного радио в интересах органов местного самоуправления.

Таким образом замена проводного радиовещания на эфирное радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

− осуществлять информирование населения района о проблемах и путях их решения;

− проводить воспитательную и организационную работу;

− использовать его для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Данные недостатки эфирного радиовещания, на современном этапе развития, делают нецелесообразным прекращение проводного радиовещания как для населения района, так и для органов местного самоуправления

Таблица 11.5.3

Обеспеченность населения Озёрского  муниципального образования проводным радиовещанием

| Месторасположение радиоузла | Тип аппаратуры | Мощность, кВт | Износ, % | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Озёрки | Радиоузел | 200 | 98 | Перевод на эфирное вещание |

11.5.4. Телевизионное вещание

В настоящее время на территории Калининского района имеется два ретранслятора Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра, обеспечивающий охват населения района телевизионным сигналом приблизительно на 63,56%* . Охват населения района телевизионным вещанием частично осуществляется также от ретрансляторов расположенных в соседних районах: Балашовском, Лысогорском. Жители района также используют личные спутниковые антенны..

* Зоны приёма от существующих ретрансляторов рассчитываются с помощью электронной программы на графических материалах, с учетом особенностей рельефа и подлежат уточнению.

11.5.5.Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям Калининского района предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице

Основные операторы сотовой связи в Озёрском МО  – «МТС», «Мегафон», «Билайн».

# 12. Транспортный комплекс

## 12.1 Внешний транспорт

Внешний транспорт в Озёрском муниципальном образованиипредставлен одним видом: автомобильным. Обслуживание железнодорожным транспортом осуществляется через железнодорожный вокзал в городе Саратов.

### 12.1.1 Водный транспорт

Водный транспорт поселения представлен плавсредствами частных лиц.

### 12.1.2 Автомобильный транспорт

Основная доля перевозок грузов и особенно пассажиров падает на автомобильный транспорт, как наиболее доступный вид транспорта.

Таблица 12.1.1 Перечень автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения  Калининского муниципального района (в отношении Озерского МО)

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильных дорог | Общее протяжение, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63-000-000 ОП РЗ 63 К-00363 | автоподъезд к с. Озерки - с. Нижегороды от автомобильной дороги "Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Саратов" | 6.556 |
| 2 | 63-000-000 ОП РЗ 63 К-00368 | автоподъезд к с. Сергиевка от автомобильной дороги "Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Саратов" | 14,980 |

Основной федеральной автодорогой МО является  дорога  "Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов-Волгоград-Астрахань".

Покрытие асфальтобетонное.

Общая протяженность дорог в муниципальном образовании составляет151км. Из них с твердым покрытием 37 км.

Таблица 12.1.2

Характеристика дорог Озерского МО

| Общая протяженность дорог в муниципальном образовании (км.) | Из них с твердым покрытием (км.) | % дорог с твердым покрытием к общей протяженности дорог в муниципальном образовании |
| --- | --- | --- |
| 151 | 37 | 25 |

### 12.1.3 Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории поселения отсутствует.

## 12.2 Улично-дорожная сеть

Дорожная сеть поселения представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем линейной, комбинированной и прочих.

### 12.2.1 Магистральные улицы и дороги

Улицы и дороги населённых пунктов Озёрского  МО представлены как с асфальтовым покрытием, так и грунтовыми и щебёночными

### 12.2.2 Нагрузки на улично-дорожную сеть

В настоящее время отсутствуют данные исследований, позволяющие объективно оценить размеры транспортных потоков в пределах поселения.

Ввиду того, что работы по определению размеров транспортных потоков не входили в объем работ по генеральному плану, определенный техническим заданием, в настоящей работе оценка транспортных потоков проводилась на основе визуальных обследований внутренних дорог, проведенных авторами.

### 12.2.3 Искусственные сооружения

В Озёрском муниципальном имеется 16 искусственных сооружений.Данные о их характеристике отсуюствуют.

### 12.2.4 Организация транзитного движения

Транзитного движения через Озёрское муниципальное образованиене существует, так как на территории поселения нет производств, экспортирующих свои товары.

## 12.3 Транспортмуниципального образования

### 12.3.1 Автомобильный парк поселения

Данные о количестве автомобилей, приходящихся на Озёрское МО, отсутствуют.

### 12.3.2 Общественный транспорт

Транспортное сообщение Озёрского  МО с районным центром осуществляется автобусом шесть раз в неделю. Основным  маршрутом в Озёрском МО является маршрут Озёрки  –Калининск.

### 12.3.3 Организация мест стоянки и долговременного хранения транспортамуниципального образования

Хранение автотранспорта граждан происходит на приусадебных участках или в гаражах, находящихся в личной собственности граждан. Гостевые стоянки находятся в населенных пунктах в карманах местных проездов. Грузовой автотранспорт хранится на соответствующих автобазах, предприятиях, гаражах и т.д.

# 13. Инженерная подготовка территории

## 13.1 Вертикальная планировка

Вертикальная планировка территории населенных пунктов муниципального образования предусматривает высотное положение основных улиц и проездов с учетом обеспечения поверхностного стока дождевых и талых вод при максимальном сохранении рельефа.

Высотная увязка произведена в пределах всех улиц и проездов населенных пунктов муниципального образования с точностью, допускаемой масштабом и сечением рельефа. Продольные уклоны приняты согласно СНиП 2.07.01-89.

## 13.2 Мероприятия по защите поселения от затопления

Цель инженерной защиты территории – улучшение физических характеристик территории поселений, чтобы сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защиты от неблагоприятных физико-геологических 
процессов – затопления во время половодий и паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

В инженерной подготовке территорий поселений (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих повышение уровня грунтовых вод и проявления просадочных свойств грунта, и т.д.

Информация об имеющейся ливневой канализации в населенных пунктах района и проектах, касающихся развития системы ливневой канализации, отсутствует. Отсутствие систем ливневой канализации не только сказывается на уровне благоустройства поселений, но и приводит к подтоплению территорий.

## 13.3 Мероприятия по благоустройству водоемов

Река Терса и её притоки имеют средне -извилистое русло. Долина сложена четвертичными ледниковыми отложениями (пески, валунные суглинки), а также породами верхнего мела (опоки, глины). Речное русло сильно извилистое, осложнённое перекатами и плёсами, течение спокойное. В настоящее время берегоукрепление не проводилось.

Сброс дождевых вод выполнен в реки без очистки.

Встречаются участки с высоким стоянием грунтовых вод.

# 14. Благоустройство

Основные направления, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение как городского, так и сельского благоустройства очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения в городе или селе, но и о качестве работы органов исполнительной власти.

Федеральный закон № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства административного центра поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Озёрское муниципальное образование недостаточно богато лесами. На территории поселения лесами занято 85 га территории, что составляет 0,3% от общей площади поселения.

В пределах застроенной части населённых пунктов выделяется селитебная территория, промышленно-коммунальная, транспортная территория.

В основном, в застроенной части населённых пунктов расположены рекреационные территории. Вне пределов застроенной части населённых пунктов, но в пределах границ поселения расположены кладбища и территории сельскохозяйственного назначения, выступающие в качестве резерва жилой застройки.

Рекреационные территории представлены водоохранными зонами рек поселения. В структуре селитьбы находятся зеленые насаждения в сёлах. Отсутствие системы организованных зеленых насаждений в пределах селитебных территорий являются одним из недостатков планировочной структуры поселения. Этот недостаток не компенсируется наличием пространных рекреационных зон за пределами застроенной части населённых пунктов.

Площадь рекреационных территорий в поселении не выделена.

В целом же, население Озёрского  МО неплохо обеспечено жилищной площадью. Однако благоустройство жилищной площади недостаточно.

Генеральным планом предусматривается мероприятия как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

## 14.1 Искусственные покрытия

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ селитебных, промышленных и коммунально-складских зон Озёрского  муниципального образования выявил относительно недостаточную обеспеченность территории различными видами искусственных покрытий, а состояние качества, уже существующих покрытий, не всегда находится в удовлетворительном состоянии. Качество покрытий возрастает от периферийных районов к центру поселения. Основной применяемый материал асфальтобетон.

В течение последних 5 лет Администрацией района привлечены средства для строительства, реконструкции и ремонта дорожных покрытий сельских улиц и площадей, но темпы работ достаточно низкие.

Существенным недостатком состояния искусственных покрытий в сельском поселении, как и во многих городах области, является состояние покрытий тротуаров, прилегающих к селитебным территориям, где выполняется массовый перевод жилых помещений в нежилые, и представляющие собой «лоскутное одеяло» из различных сортов тротуарной плитки, камня и асфальтовых покрытий, выполненных в разное время и с различным качеством, а в ряде случаев с нарушением проектных отметок улиц. В результате не только ухудшается внешний вид улицы, но и создаются препятствия для стока ливневых вод и неудобства для передвижения пешеходов, особенно инвалидов.

Вторым серьёзным недостатком является плохое состояние покрытий проездов и тротуаров на внутриквартальных и дворовых территориях, вызванное отчасти низким качеством выполненных работ, неправильной эксплуатаций и длительным отсутствием работ по капитальному ремонту.

## 14.2 Озеленение территории

Зелёные насаждения – один из важнейших элементов благоустройства городов и крупных населённых пунктов. Окружающая среда оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению урбанизированных территорий.

Озеленённые территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определённых условиях защищают от шума. Зелёные массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зелёные насаждения в формировании архитектурно-художественного облика городов и населённых пунктов.

Систему зелёных насаждений территории Озёрского  муниципального образования можно подразделить на:

- зелёные насаждения общего пользования на территории улиц;

- зелёные насаждения ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, учреждения культуры, спорта и т.п.;

- зелёные насаждения специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений и на водоохранных территориях.

В настоящее время (при норме на одного жителя 21 м2 озеленённых территорий общего пользования с учётом рекреационных территорий) необходимо более 1,1 га озеленённых территорий общего пользования.

В рамках улучшения ситуации с обеспеченностью зелёными насаждениями и их состоянием в Озёрском МОнеобходимо проводить весенние и осенние месячные субботники по благоустройству и озеленению территорий, производить массовую посадку деревьев и кустарника с расширенным видовым составом, улучшать качество посадочного материала.

## 14.3 Благоустройство водотоков и водоёмов

По территории Озёрского  муниципального образования протекает рекаБаланда. Также территория Озёрского  муниципального образования имеет некоторое количество естественных и искусственно созданных водоёмов, представленных главным образом прудами (19 шт.) и небольшими озёрами (водохранилищами).

Современное состояние поверхностных вод определяется как их природными свойствами (водным, температурным режимом, характеристиками химического стока и др.), которые в совокупности характеризуют способность к самоочищению, так и характером и уровнем антропогенных нагрузок на водосборе.

Уровень благоустройства водоёмов низкий, на некоторых участках они сильно захламлены. В основном водоёмы используются для хозяйственных и бытовых нужд. Санкционированных пляжей нет.

## 14.4 Малые формы

Важный элемент благоустройства города или крупного населённого пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселения даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах.

В административном центре муниципального образования необходимы доски объявлений, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и конструкции и большое количество других функциональных и декоративных элементов. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зелёных насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственных покрытийи т.д.

Обеспеченность малыми архитектурными формами в Озёрском МОдостаточно низкая. Основная деятельность по благоустройству сводится на спиливание деревьев, вывоз мусора и скашивание травы.

## 14.5 Освещение

Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в тёмное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надёжностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещённости улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещённости и уровня аварийности на дорогах.

Освещённости сельских территорий в вечернее и ночное время – одна из важных задач благоустройства сельских населённых пунктов. Освещение в населённых пунктах осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещённых в определённых местах и на определённой высоте с соответствующим расстоянием между ними.

В настоящее время большая часть застроенных территорий Озёрском МО имеет низкую степень освещенности.

## 14.6 Мусороудаление и мусоропереработка

Одной из острейших экологических проблем не только для Озёрского  муниципального образования, но и всего Калининского муниципального района в целом, является загрязнение окружающей природной среды отходами производства и потребления. В последнее время резко возросло количество несанкционированных свалок близ дорог, гаражей и мест отдыха. В сельских населённых пунктах растёт загрязнение хозяйственно-бытовыми отходами.

На территории Озёрского  МО имеются четыре скотомогильника  и пять несанкционированных свалок ТБО.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

Озерского МО

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

Озерского МО

Приложение № 4

к решению Совета депутатов

Озерского МО

Приложение № 5

к решению Совета депутатов

Озерского МО